Informe N° 1

caracteristicas de un laboratorio

- Integrantes: Selene Valdez, Luz Ramirez, Carlina Pereyra, Valentina López Delfina Rivas, Martina Ruiz

- Curso: 4° “B”

- Fecha: 13/04

- Profesor: Agustín

# Características principales de un laboratorio.

- Características edilicias o de estructura:

Principalmente, el laboratorio debe ser un ambiente amplio que permita el movimieto de personas dentro de el, y aproximadamente 3 a 4 m2 por persona.       Debe tenes dos puertas de entrada o salida, en los dos extremos opuestos de la habitacion.

El piso del laboratorio debe ser resistente a los ácidos, y antideslizante, para evitar accidentes. Debe ser de una limpieza fácil

Es necesario que tenga buena iluminacion y ventilacion natural. Las ventanas deben poseer persianas. La iluminacion ideal es mediante tubos fluorescentes.

Es recomandable la instalación de uno o dos extractores de aire.

Por ultimo, los instrumentos de precisión, como microscopios, balanzas, etc, deben ser guardados en una habitación conigua  para que los vapores o sustancias corrosivas no los perjudiquen.

- Mesadas y servicios:

Las mesadas tambien deben ser amplias, aproximadamente 1 m de autura y 50 cm de profundidad.  Deben tener espacio suficiente para la circulación y desarrollo de experimentos.

Tienen que ser fáciles de limpiar y estar recubiertas con un material resistente a los ácidos.

En general, debajo de las mesadas de trabajo hay cajones o armarios para que los estudiantes guarden los elementos que no utilizan.

Es importante que las mesas cuenten con salidas de gas en forma de picos y tambien picos verticales, tipo oliva, para la salida de agua.

Sobre la mesa se encuentran también tomas de electricidad.

Además, en algunos laboratorios se dispone de línea de aire con sus respectivas salidas y línea de agua destilada.

Las cañería deben estar a la vista y deben ser faciles de identifiar. Cada mesa debe tener las llaves de paso, ubicadas en un lugar de facil acceso, estas tambien tienen que estar en todo el laboratorio.

El laboratorio debe contar con una o dos piletas amplias (40 x 40 x 60 cm) que permitan el lavado del material de trabajo.  Deben estar construidas con un material reistente a la corrosión. Los grifos deben estar elevados.

Por último, se necesita una campana de extension de gases, que permita el manejo seguro de sustancias peligrosas.

- Muebles:

Un laboratorio debe poseer un droguero con puertas para guardar los reactivos.    Convenientemente con estantes de madera y recubiertos de elamina o un material similar, para efectuar su limpieza.

La profundidad optima  de los estantes es de 25 a 35 cm.

Aparte del droguero, se necesita otro armario, tambien con puertas, para ubicar alli elementos de vidrio, porcelana o metal.

Tambien es importante la existencia de un fichero, que contenga toda la informacion de los diferentes esperimentos realizados recientemente.

Ademas debe contar con un pizarrón, preferiblemente que no sea de tiza porque producen polvillo.

Las sillas que se utilicen para las mesadas, deben ser bancos individuales y con una altura adecuada a las mesas.

A la entrada del laboratorio debe existir un perchero, en el que se puedan colocar las pertenencias de estudiantes y profesores.

Principales medidas de seguridad:

- No ingerir alimentos en el laboratorio.

- No guardar alimentos ni bebidas en las heladeras del laboratorio.

- No fumar en el laboratorio.

- Lavarse las manos antes de abandonar el laboratorio.

- Llevar recogidos los cabellos.

- No llevar pulseras, colgantes o mangas anchas que pudieran engancharse en los montajes.

## estado actual del laboratotio del colegio

El laboratorio de nuestro colegio tiene en condiciones la mayoria de las principales características vistas anteriormente.

- Ambiente amplio  (si)

- Dos puertas   (si)

- Piso antideslizante

- Iluminación con tubos fluorecentes    (si)

- Ventilación natural    (si)

- Extractores de aire    (no)

- Mesadas amplias y de facil limpieza   (si)

- Cajones o pequeños armarios debajo de las mesas    (no)

- Salida de gas y agua    (si)

- Tomas de elactricidad    (si)

- Línea de aire   (si)

- Cañerías a la vista (no)

- Piletas amplias    (si)

- Droguero    (si)

- Armario aparte    (si)

- Pizarrón    (si)

- Fichero    (si)

- Sillas adecuadas a las mesadas    (si)

- Perchero (si)