Informe   de    Caleras  san juan

El viaje fue un 20 de abril a las 8:30 am con un puto de encuentro en el colegio del prado.

Una vez  llegaron los transportes comenzamos el viaje nos demoramos 1h y media  en llegar a las caleras. Una vez allí nos registramos en la garita de seguridad para que luego nos recibiera RAUL

Que nos mostró un breve camino hasta la sala de conferencias donde nos dio una extensa charla sobre el funcionamiento y medidas de seguridad que hay en la planta.

Nos recomendó seguir a la persona guía y seguir las señalizaciones

Tipos de riesgos

Riego de atropello  por mucha circulación de vehículos constantemente y se aconseja ir por la senda peatonal y mira ambos lados, hasta que el operador  nos de tiene que dar el ok

- Mirar constantemente para ambos lados

- Ir por la senda peatonal

- Esperar la autorización del conductor para poder pasar.

Riesgo tocar equipos energizados

- Es de tocar partes de los camiones con eletricidad y/o herramientas eléctricas a las cuales no estemos autorizados.

- Nos puede dar algún tipo de descarga eléctrica por un mal mantenimieto sistema electrica

Riesgo de atrapamiento

- Cuando esta la cinta transportadora está trabajando hay que mantener la distancia                      pre-establecida.

Riesgo de voladura

Cantera 2 (en sur y norte)se confeccionan procesos de voladura y el ingeniero avisa el horario y el tiempo de guarda y repite el aviso al encargado de voladura ,cuando sucede esto se tiene que tener en caunta  los siguientes tips

- Estar resguardados en la zonas seguras pre establecidas

- Estar resguardados en los vehículos

- Utilizar los epp

- Estar atentos a los 3 tipos de avisos que se dan (aviso formal, aviso de bandera y aviso sonoro)

Luego de que RAUL terminara la charla vino GERMAN CANAVI  a darnos otra  charla sobre los procesos y funcionamientos de los equipos

Los hornos criollos de lecho mixto se pone una capa de piedra otra de carbón otra de piedra y otra de carbón y así sucesivamente, son verticales en los cuales tienen 3 zonas una de enfriamiento, de calentamiento y pre calentamiento. 

Sobrepasando el 95%de pureza se considera una cal de muy buena calidad 

Hornos pfr (flujo paralelo regenerativo)
Ya son 2 cubas las que hacen un horno unidas por un canal (pueden ser de sección circular o cuadrada) tienen 19 lanzas por cuca y el proceso se divide en 100 ciclos una curva calcina y la otra se regenera que este proceso puede durar 15 min se aprovechan muchas calorías y combustibles y da un mejor resultado de cal. Los humos salen 100 grados por un filtro manga para que no se estanque y no haya humedad (estos hornos salen aprox 12 millones de dólares). Tienen 17 meses de construcción y tienen una altura de 30 metros y un ancho de.... 
Cada horno tiene 20m de distancia al otro horno

Luego nos habló sobre los diferentes tipos de usos que tiene la cal

USOS DE LA CAL
.construcción
. Siderurgia
. Minería (se utiliza para mantener el PH del cianuro) 
. Química
. Papeleras
. Azucarera
. Curtiembre
. Industria del petróleo
. Potabilización del agua
. Agricultura (aporta calcio y magnesio y renueva nutrientes al suelo)