## VISITA DE CALERAS SAN JUAN

El día miércoles 20/04/2022 fuimos a caleras sanjuán en el departamento sarmiento, los berros para ver las instalaciones, los tratamientos de la cal.

Cuando llegamos al departamento pasamos `por diferentes tipos de caleras en el camino, pero a la que fuimos es una empresa que es 100% argentina con la que cuenta con 162  trabajadores, el cual realizan una cantidad de 106 millones de tn y también producen muy cerca del lugar la extracción de dolomita 74 millones de tn, pero nosotros nos dirigimos a las instalaciones de la producción de cal. al llegar al lugar pudimos apreciar las maquinarias, hornos, trituradoras,  etc.

Al llegar nos colocamos los cascos de seguridad, luego un guardia del lugar nos registro en una planilla con nuestros datos y nos tomo la temperatura, posterior mente nos dividimos en dos grupos  un profesional llamado Raúl carnosa el nos dirigió a una sala de reunión en donde atraves de una precentacion en donde nos explico los riesgos generales de la planta y las medidas de seguridad los epp y evitar entrar en contacto con los equipos eneregticos,

Cuando se realizan las voladuras se dan señales de aviso de la explosión y los diferentes sectores deben avisar que recibieron esas señales las cuales son tres tipos de aviso  las cuales son radio, bandera roja, sirena. Estas se realizan común mente a las 13:00 o a las 17:00 ya que la producción es más baja. Todos los sectores están marcados por señales de seguridad

Luego nos explicaron los distintos procesos de producción de la cal y sus etapas, los riesgos de cielo abierto, después la trituración y clasificación, calcinación, quemaduras por cal, envasado/almacenamiento y la demanda que exige tomar todas las medidas de seguridad

Luego el licenciado GERMAN CABANAI (geólogo), nos explico sobre que es la cal y el consumo perca pita por país industrial, sus procesos químicos: es decir que el carbonato de calcio se calienta a 600º que por reacción endotérmica se llama cal viva

Los hornos que utilizan en este tipo de plantas suelen ser:

- Hornos criollos: calienta con carbón

- Horno mearz: calienta con gas

- Horno mixto: calienta con los dos tipos carbón y gas, este horno es el que usa esta planta (CALERA SANJUAN) cuenta con 2 hornos mixtos

Posterior a escuchar las charlas  pasamos a recorrer las instalaciones, en donde vimos los hornos, trituradoras de cerca. Luego entramos a la sala de control  donde se operan las maquinas en especial los hornos, los hornos que hay son cúbicos y los procesos se dividen en 6 siclos

Controlado por sistema PLC Y SCADA

Trenda de funcionamiento para control de 24 hs

Libera 0% de polvo al ambiente

Cada uno cuesta entre 13 y 14 millones de dólares

Cada horno tardo 17 meses en instalarse en el lugar

En conclusión los amplios usos de la cal acompañan el crecimiento de los productos

Los percadosson cada vez más exigentes.

Más de 106.000.000tn de caliza con CaCo3

Más de 74.000.000tn de dolomita

ALUMNO: Dylan Santander y Carlos Fernandez