Resumen de viaje de estudio a las caleras

Los alumnos de 7mo el día miércoles 20/04/2022, visitaron caleras San Juan.

Las caleras se ubican en los berros en el departamento de Sarmiento en donde se encuentra una de las caleras más importantes del país. Al llegar a los mismos nos dieron una charla de capacitación y seguridad, en general lo que hablamos en la sala fue:

- Permanecer con la persona guía y respetar todos los carteles de indicación (seguridad)

- Se debe circular por la senda peatonal y hacerlo por la izquierda para ver los movimientos de los vehículos para evitar Riesgos de atropello

- Todos los obreros debe tener los epp correspondientes para cada área de trabajo para evitar Proyección de rocas

- Al personal se le recomienda utilizar ropa ajustada y el pelo recogido para evitar el  Riesgo de atrapamiento

Proceso de la producción de la cal

Etapa 1: Obtener la materia prima a través de la minería a cielo abierto.

Etapa 2: Trituración y clasificación de la piedra caliza y la dolomita

Etapa 3: calcinación en esta etapa  hay tres tipos de hornos, uno de ellos es el hornos criollos, a gas y el más moderno es el maerz (mixto)

Etapa 4: molienda e hidratación de la cal.

Etapa 5: Envasado y almacenaje.

Etapa 6: Carga y transporte

En todas estas etapas hay riesgos muy similares y prevenciones que se deben tener encuentra a la hora de entrar a las caleras

riesgos que se deben tener en cuenta por ej; caída de rocas, accidente por caída a diferente nivel, incendio, uso de explosivos, derrumbe, explosiones, polvos, proyección es partículas, calor y humedad, atropello , ruido, etc

Medida de de prevención: los epp, no permanecer en frente de la zona de voladura, usar ropa ajustada, cabello recogido y no usar anillos.

Hornos

En caleras San Juan hay tres tipos de hornos:

- Horno de lecho mixto, hay 9 hornos verticales de 18m de alto y se divide en tres partes ( zona de enfriamiento, zona de fuego y zona de precalentamiento) . produce 20 tn/ dia el ventilador esta apagado y 40tn/dia si esta prendido.

- Horno a gas, hay 2 hornos verticales con 8 quemadores radicales. Produce  70/80 tn/ dia, se caracteriza por tener menos consumo y mejor calidad.

- Horno PFR (flujo paralelo regenerativo) tiene dos cubas, el horno se une por un canal. En el dia de la fecha hay dos hornos  cuadrados y uno en construcción. Estos hornos son Suizos

- Producción continua

- Mejor calidad constante

- Menos consumo de calorías

- Cero % de polvos en el ambiente

- Produce 200 a 400 tn

- Y cuentan con 17 meses de producción

Caleras San juna Es una empresa 100% Argentina que cuentan con 168 empleados y tiene un centro de distribución en Chile

El 50% de las ventas se destinan a  Chile