Resumen de Practicas  a  Caleras  San Juan

Pereyra  Franco, Cerdera Abril

Llegamos  a Caleras y nos recibió Raúl Carmona(operario y personal de  higiene y seguridad),nos llevo a una sala de capacitación donde nos dio una breve explicación sobre los riesgo de la planta según el proceso  y sus diferentes etapas:

Riesgos generales en la planta:

- Respetar y cumplir normas de seguridad

- Extreme las precauciones de los vehículos

- Toque de seguridad de sirena se toca 10 min antes  de realizar una voladura. La guardia toca la sirena por medio de una radio para que los operarios escuchen la precaución

- Evitar tocar engranajes, cintas transportadoras,etc.

- Caminar, no correr, circular por zonas peatonales y si no circular por el lado izquierdo. En caso de realizar una voladura tener en cuenta los puntos de encuentro y emergencias

- Se deberán usar los siguientes EPP:calzado cerrado,casco.gafas,guantes ,mascaras con o sin filtro depende de la etapa donde se esté operando, protección  auditiva .

- Prohibido fumar en lugares cerrados y lugares indicados

- Prohibido al consumo del alcohol o drogas, a todo personal que trabaja en la planta se le ace un cequeo o control de alcolemia o de ingesta de sustancias,en especial al los operadores de manejo

RIESGOS O PELIGROS DE CADA ETAPA:

Primera etapa: Obtención de materia

- Caida de rocas

- Accidentes por caidad as dif. Niveles

- Incendios

- Uso de explosivos

- Derrumes

- Explosiones

- Polvos

- Proyección de particlas

- Gases inrritantes-vibreciones

- Calor y umedad

- Atropello

- Ruido

Segunda etapa:Trituracion y clasificación

- Accidentes por caídas de dif. Nivel

- Ibncendios

- Explosiones

- Polvos

Tercera etapa: Calcinación

- Atropello

- Inhalación de gases

- Carga

- Golpes con objetos

Cuarta etapa: Molienda e hidratación

- Inhalación  de polvo

- Caída distancia nivel

- Quemaduras

- Golpes con objetos

- Atrapamientos

- Ruido

Quinta etapa: Envasado, almacenamiento y transporte

- Atropello

- Inalacion de polvo

- Atrapamiento accidentes por caídas

- Coeu eléctrico

A continuación tuvimos una charla con Germán Cabanay(operador y licenciado en geología)

Trituración y clasificación

Trituración: reduce el tamaño de la piedra

Clasificación: clasifica por granulometría y se elige el tamaño adecuado para  calcinar

Proceso de producción de la cal:

Extracción del carbonato de calcio(piedra de cantera)Ca Co3

Molienda e hidratación: en molienda se reduce aun más el tamaño y queda el carbonato de calcio separado de las partículas y la cal se hidratada como cal apagada

Calcinación: se utiliza tres tipos de hornos, horno a carbón; horno a gas y horno maerz.Cada uno de estos hornos cumplen el mismo objetivo que es  calcinar la roca. Para calcina se hace a una temperatura de más de 900°C

Control de    calidad

Envasado, almacenamiento y transporte

Horno criollo:

- se utiliza con carbón

- se vierte una capa de piedra y una de carbón

- son verticales

- miden 18m de alto y 2,30m de anco

- la forma de cimenea que este posee ace que alla un tiraje de ventilación y ayuda a la combustión

- en este orno ingresan partículas de mas de 40mm

- con ventiladores apagado produce 20tn por dia  y ´prendido 40tn por dia

orno a gas:

- SON VERTICALE4S

- 8 QUEMADORES RADIALES

- Producen menos gastos ´porque la temperatura se distribuye mejor

- Tiene una producción continua de 70 a 80tn por dia

- Tienen cupulas que miden la temperatura

Orno maerz

- Tiene un flujo pararlelo regenerativo

- Su prodccion es continua

- Menor consumo de caloría

- Posee 100 c iclos de calcinación

- Tiene dos cubas

- Los umos salen para la otra cuba y dura  15 segundos y tiene la funsion de precalentar

- 0% de polvos al ambiente

- Mejor calidad constante

Lugares donde se explota caliza y dolomita:

Loma negra, zonda

Albardón

Berros

jacal

Usos DE CAL

SU USO PRINCIPAL ES COMO AGLOMERANTE PARA TODO TIPO DE REBOQUES

- SIDERRGIA:ESCORIFICANTE EN EL PROCESO DE FABRICACION DEL IERRO Y ACERO

- MINERIA: SE IMPLEMENTA PAR LA LIXIVIACION DE ALGUNOS METALES

- REGULADOR DE PJ

- INDUSTRIA DEL LITIO

- QUIMICA:FABRICACION DE CONSERVANTES DE ALIMENTOS,PRODUCCION DE CARBURO

- PAPELERAS

- AZUCARERA:SE USA CAL IDRATADA EN PRODUCCION DE AZUCAR

- CURTIMBRES:PARA DEPILACION

- POTABILIZAR EL AGUA

- AGRICULTURA

MERCADO DE LA CAL

APROXIMADAMENTE EL 90% DE CALES INDUSTRIALES SE PRODUCEN EN SNA JUAN

CALERAS EN SAN JUAN

EMPRESA 100% ARGENTINA

166 EMPLEADOS

COMPRIOMISO LOCAL

RESERVAS

100MILLONES DE CALIZAS CON MAS DE 95% DE CARBONATO DE CALCIO

YACIMINETO ES PARA MAS DE 90 AÑOS

TRABAJO APROBADO

PERO : Tiene bastantes errores  y falta información específica que dio el geólogo Cabanay sobre información de la calera, desde cuando se explota, cómo fue el crecimiento de la planta etc.

También falto Tal vez algún encabezado o alguna introducción de que día se fue, a qué hora se salió y se volvió, donde está ubicada etc.

LOS FELICITO CHICOS, A SEGUIR ADELANTE Y SEGUIR MEJORANDO LOS INFORMES.