Colegio Del Prado

Informe sobre calera

Ferreyra Maite, Ormeño Juliana

Profesoras: Natalia Rodríguez, Mariana Bugueño

INTRODUCCION

El día Miércoles 20 de Abril, desde el Colegio junto a las profesoras Natalia Rodríguez y Mariana Bugueño, con la materia prácticas Prof., realizamos una visita guiada a Calera San Juan. Ubicada por la Ruta 351 a 8 km del empalme con RN 153 CP: 5435, Cinaguita, Dpto. Sarmiento, San Juan.

El motivo de dicha visita, fue poner en práctica los conocimientos antes vistos y dictados por las profesoras en el colegio. Dichos conocimientos son: el proceso de producción de la cal y el proceso de calcinación de la misma.

Dicha calera produce cales industriales, cálcicas y dolomíticas, realiza la explotación de cales y dolomías. Cuenta con dos yacimientos de cal, uno ubicado en el sector Norte y otro ubicado en el sector Sur del mismo, y a 7km se localiza el yacimiento de dolomía.

Para la producción de cal, se cuenta con tres tipos de hornos diferentes: Un horno vertical criollo y dos hornos tipo Maerz, además de uno que se encuentra en construcción.

Desarrollo

Capacitación sobre riesgos y medidas a seguridad en el trabajo

Al llegar al establecimiento, luego de registrarnos y colocarnos lo correspondientes EPP, nos dirigimos a la sala de capacitación del establecimiento, donde Raúl Carmona, Lic. En Seguridad e Higiene, nos brindó una charla sobre los riesgos y prevenciones que se deben tener en cuenta al acercarnos a las labores dentro de la calera.

En las distintas etapas de los procesos que se llevan a cabo para el proceso de producción de la cal, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones y riesgos:

- 1° Etapa, Obtención de la materia prima:

Media hora antes de la voladura, se coloca una bandera roja y 10min antes se toca una sirena de advertencia para que el personal no circule y se resguarde.

Riesgos: Proyección de partículas, caída de rocas, derrumbes, explosiones, voladuras, gases irritantes, atropello y ruido.

- 2° Etapa, Trituración y clasificación:

Aquí, al igual que en todas las etapas, se recomienda contar con todos los EPP requeridos y mantener distancia de los equipos tales como: trituradoras, clasificadores, bandas transportadoras, entre otros.

Riesgos: Accidente por caída a desnivel, incendios, polvo en suspensión, liberación de partículas y atrapamiento.

- 3° Etapa, Calcinación:

En esta etapa se trabaja con la utilización de hornos, para lograr la calcinación de la cal, por lo que se debe tener en cuenta los siguientes riesgos:

Atropello, inhalación de gases, carga térmica, golpe con objetos y quemaduras

- 4° Etapa, Molienda e hidratación:

En esta etapa se debe tener sumo cuidado con el material a tratar, ya que, al reaccionar la cal con el agua, esta puede producir quemaduras e irritación en la piel.

Riesgos: Inhalación de polvo, irritación, quemaduras, caídas a nivel, atrapamiento, ruido, golpes con objetos.

- 5° Etapa, Envasado, almacenamiento y transporte:

Cuando ya se logró la obtención del producto, se pasa al envasado y su posterior transporte. En esta etapa debemos tener en cuenta los siguientes riesgos:

Atropello, caída a desnivel, atrapamiento, golpe con objetos, choque eléctrico e inhalación de polvo

Capacitación sobre el ciclo de la producción de la cal

Para comprender sobre la obtención de la cal, el Lic. En Ciencias Geológicas Germán Cabanay, nos dió una presentación sobre los puntos más importantes de la misma.

De esto pudimos deducir que la cal es una de las sustancias químicas más difundidas y versátiles que se producen y emplean en todo el  mundo. Es el resultado de la calcinación de la roca caliza, cuando es sometida a más de 900°C. En países industrializados se consume más de 80kg por año.

No se sabe a ciencia cierta cuando se calcinó la primera caliza, se dice que los primeros hombres utilizaban rocas calizas para proteger al fuego de extinguirse.

¿Cómo es el proceso químico de la reacción de la cal?

A este proceso se le llama calcinación, lograremos una reacción endotérmica cuando  al carbonato de calcio (CaCO3), se lo somete a calor disminuyendo los contenidos de dióxido de carbono, teniendo como resultado el óxido de calcio (Oca, cal viva), diferente al caso de una reacción exotérmica si a este (OCa)  le agregamos agua, es decir lo hidratamos obtendremos la cal apagada o hidratada (Ca (OH)).

Proceso minero industrial

Extracción del carbonato de calcio: Aquí primero se tritura la materia prima para reducir su tamaño y luego clasificarlo en una granulometría regular para que la calcinación sea pareja y óptima.

Una vez obtenido el tamaño deseado, se lleva el material a los hornos de calcinación, para esto se utilizan dos tipo de hornos (en esta calera), estos pueden ser hornos criollos o de tipo Maerz.

  - Hornos criollos: estos son de lecho mixto, es decir que se le agrega una capa de piedra y otra de carbón, su producción es contínua, por lo que consumo mucho combustible y se presenta como una desventaja.

  - Hornos de tipo Maerz: estos son uno de los mejores hornos que existen actualmente en la industria, su producción es continua, posee una mejor calidad constante, menor consumo de calorías y 0% de polvos al ambiente. Este es un horno con flujo paralelo regenerativo, a diferencia de los criollos cuenta con dos cubas unidas por un canal, mienb5ras una cuba regenera, la otra calcina, lo que ahorra tiempo y se trata más material.

Control de calidad

Al producto final se le realiza un control de calidad, en este se tienen en cuenta el nivel de pureza de la materia prima. En nuestra provincia contamos con las calizas más puras a nivel nacional, lo que presenta una gran ventaja.

Usos

La cal es utilizada en la construcción, siderurgia, para la producción del acero. En la minería se implementa como depresor y basificante en la flotación de minerales, tratamiento de efluentes, en el proceso de control de PH, entre otros. También se usa en la industria del Litio, papelera, azucarera, curtiembres, petroleras, potabilización del agua y agricultura.

La cal dolomítica se utiliza como material refractario en la acería

Huella de carbono

Con una tonelada de carbonato de calcio se genera una tonelada de dióxido de carbono, es por eso que es tan importante el horno a utilizar, mientras más eficiente sea el horno, más baja será la producción de CO2.

TRABAJO APROBADO

EXCELENTE DESCRIPCIÓN. SÓLO FATO UN CIERRE Y TAL VEZ ALLÍ CONTAR UN POCO COMO FINAL LA PARTE DE LABORATORIO DONDE A TRAVÉS DE DIFERENTES SISTEMA INFORMATICOS PODÍAN MONITOREAR LOS HORNOS ETC.

CHICAS A SEGUIR ADELANTE, LAS FELICITO POR SU HERMOSO INFORME.