COLEGIO SAN JOSE

Materia: Ingeniería Sismoresistente

Año 7º Construcciones

Profesor: Ing. Manrique Mauricio

Guía Nº 6.

Tema: Mampostería Estructural Parte III

CRITERIOS DE DISEÑO:

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL.

NORMA INPRES CIRSOC 103 PARTE III

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

Planta General. Diseño Arquitectónico

Dado el diseño arquitectónico de una vivienda familiar formada por losas pretensadas o de hormigón armado y de techo liviano la cochera y la galería. Vamos a aplicar el Procedimiento Simplificado según la Norma INPRES CIRSCOC 103 PARTE III, para resolver la estructura empleando mampostería resistente encadenada.

Para ello a continuación se presentan los planteos estructurales y la Planta de Muros Sismoresistentes. En dicha planta se indican los muros que están prohibido demolerse o modificarse sin previa verificación sísmica.

Es importante entender que los muros que allí aparezcan deben estar encadenados en el planteo estructural correspondiente, es decir debe haber vigas de fundación, vigas de encadenado y columnas de encadenado que encadenen dichos muros, de modo que puedan ser considerados como resistentes.

Según la Norma solo pueden ser considerados como resistentes los muros de 20 y 30cm de espesor.

Vamos a aplicar los pasos del procedimiento simplificado antes mencionados e ir cumpliendo cada uno de sus apartados para que el método quede verificado

Procedimiento Simplificado para la Verificación de Construcciones de Mampostería

- Agrupamiento según destino y funciones

Cumple. Grupo B

- Estructuración

Cumple

- Altura de la Construcción

Cumple. H = 3.00m

- Esbeltez de la Construcción

Cumple

- Dimensiones en Planta

Cumple

- Rigidez en su plano de entrepisos y techos

Cumple

- Continuidad de muros resistentes

Cumple

- Disposición en planta de los muros resistentes

Cumple

- Mampuestos y morteros

Cumple.

- Encadenados

Cumple

- Verificación de la densidad de muro.

Bmx: Se obtiene sumando todos los muros en la dirección X-X que están en nuestra planta de muros resistentes es decir M1x hasta M11x =2.1m + 1.2m + 1.2m + ………………… + 1.2m = 23.60m y se debe multiplicar por el ancho de los muros (en este caso son todos de 20cm)

Bmy: Se obtiene sumando todos los muros en la dirección X-X que están en nuestra planta de muros resistentes es decir M1y hasta M6y =9.7m + 4.0m + 5.7m + ………+ 5.7m =34.70m y se debe multiplicar por el ancho de los muros (en este caso son todos de 20cm)

Área = 94.84m2 (Área de Losa)

El valor 0.02 sale de tabla

Con estos datos debemos verificar la densidad de Muros Bmt en ambas direcciones X e Y para cumplir con la densidad mínima que nos exige el método.

Cumple

Podemos Concluir que en ambas direcciones la densidad de muros es muy importante para este caso por lo tanto queda completamente verificado dicho procedimiento.