Fuerzas Concurrentes

Las fuerzas concurrentes son aquellas fuerzas cuyas direcciones se cortan en un punto. Para obtener gráfica y analíticamente la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes se emplea el método del paralelogramo (por lo menos el sistema de fuerzas concurrentes debe estar formado por dos fuerzas).

Método o Regla del Paralelogramo

- Obtención de la resultante gráficamente

- Primero se representan los vectores correspondientes a las fuerzas F1 y F2 separados por el mismo ángulo.

- Luego se forma un paralelogramo procediendo de la siguiente forma:

- Con el compás se toma la longitud del vector F1 y con centro en el extremo del vector F2 se traza un arco.

- De modo similar, se toma la longitud del vector F2 y con centro en el extremo del vector F1 se corta el arco antes trazado, obteniéndose el punto A.

- Con una regla se une el punto obtenido A a los extremos de los vectores F1 y F2 respectivamente y así queda construido el paralelogramo.

- El vector R representa la resultante del sistema.

- Obtención de la resultante analíticamente y gráficamente

- Cuando las fuerzas del sistema forman entre sí un ángulo de 90º la resultante se calcula matemáticamente como:

- Cuando las fuerzas del sistema forman entre sí un ángulo diferente de  90º la resultante se calcula matemáticamente como:

Método de la Poligonal

Cuando hay más de dos fuerzas se puede obtener la resultante en forma gráfica por el método de la poligonal y la resultante se obtiene así:

La resultante se obtiene trazando por el extremo de una de las fuerzas un segmento paralelo, igual y del mismo sentido a otra de las fuerzas, desde el extremo de este segmento se trazará otro igual y paralelo a la fuerza subsiguiente y así sucesivamente. El vector cuyo origen será el punto de aplicación común a todas las fuerzas y cuyo extremo se encuentra en el extremo de la Poligonal trazada, representa a la resultante del sistema de fuerzas.

Ejemplo

- Hallar en forma gráfica y analítica la resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas concurrentes si F1 = 20 N , F2 = 50 N entre ellas se forma un ángulo de 90º (Indique la escala empleada)

Analíticamente

R

R =        (20 N ) 2 + ( 50 N ) 2          entonces                         400 N 2  + 2500 N 2            entonces                 2900 N2

R = 53,85 N   E = 53,85 N

F2

F1                                                                 F1`

R

F2

Fuerzas Paralelas

Se denominan así a aquellas fuerzas cuyas rectas de acción son paralelas entre si, pueden ser de igual sentido o sentido contrario.

Fuerzas Paralelas de Igual Sentido

La resultante de un sistema de dos fuerzas paralelas de igual sentido cumple con las siguientes condiciones:

- Es paralela y del mismo sentido que las componentes del sistema.

- Su intensidad es igual a la suma de las intensidades de las componentes.

Método Gráfico

Para obtener gráficamente la resultante de un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido, se representa F1 a continuación y sobre la recta de acción de F2 (F1 `) y F2 a continuación y sobre la recta de acción de F1 (F2 `). La resultante del sistema pasara por el punto intersección de las rectas que unen el extremo de F`1 con el punto aplicación de F`2 y viceversa.

- Regla de Stevin:  R/d = F1/d2 = F2/d1          d = d1 + d2          R = F1 + F2   Azul = d1   Naranja = d2   Verde = d

Fuerzas Paralelas de Sentido Contrario

La resultante de un sistema de dos fuerzas paralelas de sentido contrario cumple con las siguientes condiciones:

- Es paralela a ambas fuerzas y del mismo sentido que la fuerza mayor

- Su intensidad es igual a la suma de las intensidades de las componentes.

- Su punto de aplicación es exterior al segmento que une los puntos de aplicación de ambas fuerzas, situado siempre del lado de la fuerza mayor y determina dos segmentos que cumplen con la relación de Stevin.   R/d = F1/d2 = F2/d1              d1 = d + d2                     R = Fmayor -  Fmenor

Método Gráfico

F2 `                                           R

d                              d1

d2

F1                                  F1`

F2`

Actividades de Profundización

- Las siguientes representaciones corresponden a diferentes sistemas de fuerzas. Escriba las denominaciones de cada uno de ellos:

- F1

F2

- F1           F2

2- Observa los siguientes dibujos a que sistemas de fuerzas corresponde …

A        B               C

3-Hallar en forma gráfica y analítica la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes si F1= 200 N y F2= 100 N ambas fuerzas forman un ángulo de 100º

4-Hallar gráfica y analíticamente cada una de las incógnitas para encontrar las mismas en un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido, siendo F1 = 100 N , F2 = 60 N , d = 2 m , R=?, E=?,d1=?,d2=?