TRABAJO FINAL

GUIA N°1

Alumna: Andrea Soria

Curso: 7°MMO

Profesora: Norma Cabaña

Investigación sobre el uso y disponibilidad de artefactos y accesorios de baño, cocina para discapacitados

RAMPAS:

De accesos y de circulación vertical interna:

Será obligatoria la ejecución de rampas destinadas a eliminar las barreras que

impidan la accesibilidad y el uso de los edificios públicos.

Estas rampas deben conectarse al mismo nivel con las vías principales de

accesos, área de estacionamiento, calles, etc. El ancho mínimo permitido será de 1.20 m

Instalación Eléctricas:

Los conmutadores de luz, controles, alarmas de incendio, etc.; no deberán estar

situados a más de 1.20 m del piso.

Laos tomas de corriente se situarán a no menos de 0.50 m del piso.

Instalación Sanitaria:

Un local sanitario para uso de un discapacitado y un ayudante deberá ser

dimensionado teniendo en cuenta que la sup. mínima exigible es de 4.00 m2, con un lado mínimo de 2.00 m, esto es considerando la instalación de un lavabo y un inodoro. En todos los casos el diseño deberá permitir el giro de la silla de ruedas (radio de giro =0.75m)

De los artefactos:

Lavabos: Solo se permitirán la instalación de lavabos de colgar cuyo plano superior deberá ubicarse entre 0.80 m y 0.85 m de altura.

Inodoros:  Los inodoros se instalarán separados de la pared, debiendo quedar el borde

anterior del artefacto a 0.75 m del muro sostén, y a una altura del piso de 0.50 m.

Duchas: Las dimensiones mínimas del receptáculo de ducha serán de 0.90 m de ancho por 0.90 m de largo.

Barrales: Será obligatoria la instalación de barras de apoyo en locales sanitarios, retretes y duchas. Los barrales deberán permitir un giro de 90°, a fin de poderlos abatir y ubicar verticalmente. La altura del brazo del triángulo será de 0.35 m a 0.55 m.

Programa de necesidades

| Zona | Espacio | Sub/Espacio | Necesidad | Actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Social | Comer-Estar-cocina | - | Comer, Compartir | Comer, Compartir |
|  | Lavadero | - | Lavar | Lavar |
|  | Baño | - | Necesidades de higiene personal | Necesidades de higiene personal |
| Privado | Dormitorio Matrimonial | - | Dormir, vestirse | Dormir, vestirse |
|  | Dormitorio Hermana | - | Dormir, estudiar | Dormir, estudiar |
|  | Dormitorio Hermano | Baño | Dormir, estudiar Baño: Necesidades de higiene personal | Dormir, estudiar Baño: Necesidades de higiene personal |

Programa Arquitectónico

| Zona | Espacio | Sub-Espacio | Cantidad | Ventilación |  | Iluminación |  | Dimensión |  | Área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nat | Art | Nat | Art | X | Y |  |
| Social | Comedor-Estar-Cocina |  | 1 | x | x | x | x | 5,5 | 5,6 | 30,8 |
|  | Lavadero |  | 1 | x |  | x | x | 1,8 | 2,7 | 4,86 |
|  | Baño |  | 1 | x |  | x | x | 2,3 | 1,2 | 2,76 |
| Privado | Dormitorio Matrimonial |  | 1 | x | x | x | x | 3,5 | 2,8 | 9,8 |
|  | Dormitorio Hermana |  | 1 | x | x | x | x | 3,6 | 3,5 | 12,6 |
|  | Dormitorio Hermano | Baño | 1 | x | x | x | x | 3,6 | 5,2 | 18,72 |