ACOTACIÓN

Acotar es determinar en un dibujo o representación las dimensiones del cuerpo u objeto representado. Por medio de las vistas expresamos la forma y posición de un objeto en el espacio, mientras que con la acotación especificamos su tamaño o dimensión.

La Norma IRAM 4513, que integra las Normas para Dibujo Técnico, contiene toda la información necesaria sobre acotación.

Elementos de la Acotación

Los elementos que intervienen en una la acotación son: Cota, Línea Auxiliar de Cota, Línea de Cota y Flecha. Estos elementos están indicados en la Figura 1.

De acuerdo a la Norma IRAM 4513:

Cota: Expresión numérica del valor de una medida.

Unidad: Integra la Cota e indica en que unidad se está expresando la dimensión medida. Como los objetos que en general representaremos en nuestros trabajos prácticos son piezas mecánicas, las cotas se expresarán en milímetros, por lo que no se colocarán las unidades (mm) salvo que alguna cota en particular se exprese en otra unidad, por ejemplo cm, m, etc.

Línea de Cota: Línea con la cual se indica en el dibujo la medida a la que corresponde una cota. Línea a Auxiliar de Cota: Línea que se usa en el dibujo para indicar el alcance de la línea de cota.

Flecha: Elemento escogido para señalar los extremos de la línea de cota, indicando su extensión. En la Figura se especifican las proporciones que se deben respetar en las flechas.

Métodos de Acotación

Acotación en Cadena: Sistema de acotación en el que las cotas se ubican una a continuación de la otra, de manera que dos cotas consecutivas comparten una misma línea auxiliar de cota.

Acotación en Paralelo: Sistema de acotación en las cuales todas las cotas parten de un mismo origen.

Acotación Combinada: Acotación que está formada por una combinación de las acotaciones en cadena y paralelo.

Principios fundamentales de acotación

Para que la acotación no sea confusa y lleve a errores, existen unas reglas que debemos cumplir siempre que debamos acotar un plano. Los dividiremos en dos apartados, los que afectan a las líneas y los que se refieren a otros elementos de acotación.

Los principios fundamentales que afectan a las líneas son:

1. Las líneas de cota no deben cruzarse entre sí.

2. Las líneas de cota no deben cruzar las líneas auxiliares de cota.

3. Las líneas de referencia no deben cruzarse entre sí

4. Las separaciones de las líneas de cota deberán ser uniformes en todo el dibujo.

5. Las líneas de cota no deben coincidir con las líneas de dibujo.

6. No se debe acotar las líneas ocultas.

7. Las líneas auxiliares de cota deben formar un ángulo de 90 grados con la línea de cota, salvo casos especiales.

8. Las cotas deben colocarse en forma ordenada y alineada.

9. La línea de referencia dirigida a un círculo debe ser radial.

EJEMPLOS

A continuación, te mostramos como acotar una figura en serie, en paralelo y combinada

Acotación en paralelo

Acotación en serie

Acotación en paralelo