ENTREPISOS

Definición: son estructuras horizontales que separan pisos sucesivos sirviendo de techo del piso inferior y de apoyo de contra piso y piso del superior.

Tipos de entrepisos:

- Losa pretensada: está formada por una estructura resistente, se materializa con viguetas pretensadas y se completa con la colocación de los ladrillos cerámicos, más una armadura de hierro de repartición que consiste en una maya conformada con hierros del 4.2 separados 15cm.

- Forma de ejecución: el sistema de ejecución de losas utilizando viguetas de hormigón pretensado o viguetas de pie cerámico con armadura reticulada e intercalando entre los mismos bloques cerámicos y luego llenado con hormigón, permite obtener entrepisos y cubiertas de fácil realización con un minuto de encofrados.

- Losa maciza: losa de hormigón armado en una sola dirección. Son aquellas donde la armadura resistente resulta de cálculo, se coloca por debajo de la armadura de repartición donde la armadura está establecido en los reglamentos.

- Entrepisos de madera: estructuralmente se encuentra conformado por vigas principales que se disponen de tal forma que cubran la luz de cálculo y que sirvan de apoyo a los cambios y corca que acorta la luz formando el entramado sobre el cual se dispone la entablonada.

- Entrepisos metálicos: son estructuras con un gran valor agregado, utilizan las existentes para el montaje de su estructura y permiten así elevar la eficiencia del depósito, ya que generan nuevas superficies para el almacenaje

Viguetas metálicas: la estructura al igual que la estructura de madera se conforma por vigas principales que pueden ser sistema reticular, vigas simples, laminadas o vigas compuestas, que se conforma por lo menos de chapas laminadas, perfiles de distintos tipos (pueden se “v”, “T”, doble “T”).

CUBIERTA DE TECHO

Definición: La cubierta de techo es el material sólido que cubre las vigas y proporciona una superficie para la fijación de techos, tales como las tejas de madera o el techado de acero. Los constructores utilizan numerosos materiales para la cubierta del techo. Cada uno de estos materiales tiene sus propias técnicas de instalación.

- Cubiertas planas: Como su propio nombre indica son más bien planas, aunque disponen de una leve inclinación para permitir el desagüe. Suelen instalarse en lugares donde exista un clima cálido con poca lluvia, aunque, dada la calidad de sus materiales, su uso se ha ido extendiendo con el tiempo.

- Cubiertas inclinadas: Estas cubiertas son aquellas en las que la inclinación supera un 10%. Cada plano que constituye una cubierta se le llama faldón y según el número de faldones utilizados se habla de cubiertas a un agua, a dos, a cuatro o la llamada cubierta de pabellón, en cuyo espacio poligonal se emplean tantas aguas o faldones como lados tenga la base.

La impermeabilización de cubiertas

Dada su situación, las cubiertas son las superficies que están más expuestas a tener mayor número de filtraciones de agua y para evitarlo es necesaria su impermeabilización. Es de vital importancia llevarlo a cabo, pues su función es evitar que el agua se filtre y pueda deteriorar las estructuras. Dentro de los materiales usados en las cubiertas para su impermeabilización destacan los siguientes: asfalto como material resistente y ligero, emulsiones asfálticas en frío fáciles de manipular y otros materiales de aplicación sencilla y rápida como las membranas asfálticas, de PVC, sintéticas o poliméricas, así como las pinturas acrílicas polimerizadas.

CARPINTERIAS

Definición: La carpintería es un oficio en el que se trabaja la madera y sus derivados, con el objetivo de cambiar su forma y crear objetos o estructuras. Es importante saber qué carpintero contratarás en tu obra, dependiendo de los proyectos de carpintería que necesitas, si se trata de soportes para tu construcción o acabados interiores.

Tipos de carpintería

- La carpintería alude al arte o actividad laboral.

- Mobiliarios, accesorios y demás trabajos destacados por su acabado.

- Carpintería industrial.

- Carpintería decorativa.

- Carpintería de construcción.

- Carpintería artesanal.

- Carpintería de taller.

Las herramientas principales son: un lápiz, una cinta métrica rígida o plegable, una escuadra, una regla y una cuchilla o un punzón para señalar. Más adelante, podrás utilizar herramientas más específicas como el compás, el goniómetro y el calibre para interiores y exteriores.

El término como tal “carpintería metálica” en sí, es muy reciente y suele aplicarse a empresas, que se dedican a la fabricación y comercialización de productos de aluminio y metales como el hierro, cobre, latón, bronce y cristal.

La finalidad de la carpintería consiste en modificar las características de la madera para construir objetos de utilidad. Los muebles de madera, como las mesas, las sillas y los escritorios, son un producto de la carpintería.