Espacio Curricular: ARQUITECTURA II

Docente:

Arq. Celia Lorenzo

Curso:   5º               División: C

ACTIVIDAD 4: ESCALERA DE PROYECTO VIVIENDA UNIFAMILIAR EN DOS PLANTAS

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

- Resolver el diseño de la escalera para el ejercicio de diseño de vivienda de PROYECTO I

La escalera y su importancia

La escalera es uno de los elementos arquitectónicos menos valorados y en muchos casos se la considera como elementos de segunda clase, dejando su diseño hasta el final del proyecto.

La escalera es un elemento primordial de uso continuo y frecuente, que nos exige ser tomada en cuenta y darle la importancia que se merece. La escalera en ocasiones, derivada de su mala planeación, proyección y diseño, puede ser un elemento de riesgo y generador de accidentes.

Cómo diseñadores, tenemos la obligación de destinar el espacio suficiente y necesario para la construcción de la misma, verificando las siguientes condiciones:

- La ubicación: su localización debe ser en la manera de lo posible lo más centralizado, ofreciendo un fácil y cómodo acceso desde cualquiera de los vestíbulos o zonas de distribución, y de ubicarla lo más cerca a la puerta de acceso al inmueble, ofreciendo así una ruta libre de obstáculos en casos de emergencia.

- Iluminación y ventilación: la escalera al ser un cubo natural de comunicación entre las diferentes plantas o niveles de una construcción necesita tener una ventilación e iluminación natural que beneficie al resto de la construcción; dotando de manera indirecta luz natural y ventilación a espacios confinados o restringidos.

- Especificaciones técnicas con respecto a los escalones: las dimensiones de los escalones variarán de acuerdo al uso de los mismos, es decir los escalones para un hospital, un museo, un teatro, una casa habitación, una casa de reposo o asilo, tienen diferentes medidas.

- Descansos: el descanso es un escalón de mayor dimensión al de un escalón común, y como lo dice su mismo nombre es para generar un momento de pausa para descansar y seguir subiendo, en ocasiones es usado como un punto de cambio de dirección cuando la escalera no tiene una forma lineal, esto no quiere decir que si tenemos una escalera recta no debamos dejar un descanso

Al parecer después de haber leído lo anterior podría pensarse que se le está dando demasiada jerarquía o importancia a las escaleras, pero en realidad el servicio que nos dará a largo plazo lo justifica. Al destinar un espacio suficiente a las escaleras nos permite aprovechar la parte inferior de la misma para crear un espacio adicional, como una pequeña bodega, biblioteca, closet o desván, también puede servir como un elemento de tope visual para colocar algún tipo de ornamento, y una infinidad de usos que podemos darle a este espacio

ACTIVIDADES

- Vuelve a ver el video explicativo sobre DIMENSIONAMIENTO de Escaleras en el siguiente link

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=9tKDK4QX4gA

- Realiza el dimensionamiento de las escaleras de los siguientes casos

ar: 3.40m

- Realiza el dimensionamiento de la escalera de tu Vivienda para Proyecto I

Dibuja en escala 1:20 la escalera y el detalle de escalones en 1:10

ESTABLECER:

- Ancho de escalera

- Cantidad de escalones

- Medida de contrahuella

- Medida de huella

- Desarrollo de escalera (medidas de la caja)

- Dimensiones del descanso de escalera

- Planta de escalera en 1:25, con elementos: línea, números, cotas, niveles, arranque y arribo

- Corte de escalones en 1:10