INDICE

INTRODUCCION	3

Objetivos generales	3

Objetivos específicos	3

Contextos generales	3

UBICACIÓN Y VIAS DE ACCESO	3

Ubicación del Proyecto	3

Ubicación Loguera	5

PROYECTO JOSE MARIA	5

DESARROLLO DE LA PRACTICA	5

Seguridad yPrevención	5

DIA 1	6

DÍA 2	8

Densidad	8

Corte de muestras	9

Cortadora Automática	9

Cortadora Manual	10

Envió	11

Control de calidad	13

Estandar	13

Blanco	13

Duplicado	13

DIA 3	13

DIA 4	15

DIA 5	15

CONCLUSION	16

Agradecimientos…………respetar consignas de presentación de trabajo

# INTRODUCCION

Este informe presenta los resultados y las experiencias obtenidas durante la práctica profesional realizada en el proyecto José María. A lo largo del periodo de la práctica, se tuvo la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades en el campo de la minería, así como aplicarlos en situaciones reales. Falta un poquito más de redacción……

El objetivo principal de este informe es compartir las lecciones aprendidas, logros alcanzados y recomendaciones para futuros trabajos.

## MOTIVOS Y OBJETIVO GENERAL

- El presente trabajo se realizó con motivo de dar cumplimiento con la reglamentación vigente del Colegio del Prado referente a la aprobación de la Asignatura Prácticas Profesionalizantes para obtener el título definitivo de Técnico Minero y tuvo por objeto desarrollar metodologías y procedimientos instrumentales en la actividad minera.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aplicar conocimientos adquiridos durante la Tecnicatura Minera

•  Incorporar técnicas en el uso de mediciones precisas a la hora de describir rocas de profundidad.

• Dimensionar la importancia de una buena capacitación para formar parte de un proyecto minero.

- Aprobar la asignatura de Prácticas Profesionalizantes para obtener el título de Técnico Minero.

## CONTEXTOS GENERALES

La presente práctica consiste en obtener una experiencia laboral que sirva para nuestra siguiente etapa a futuro. Por lo tanto, la empresa Lunding nos dio su bienvenida en el lapso de una semana que tuvo lugar en la loguera de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Cabe destacar que recibimos charlas informativas sobre el proyecto minero José María proporcionada por los profesionales a…………………………….

PROYECTO MINERO JOSÉ MARÍA

# UBICACIÓN Y VIAS DE ACCESO

## Ubicación del Proyecto

El proyecto Josemaría se ubica en el sector NNW de la provincia de San Juan, sobre la Cordillera Frontal, aproximadamente a 10 km del límite con Chile, alcanzando una altura aproximada de 4200 a 4900 m.s.n.m.

Desde la capital de San Juan se accede al proyecto por RN N° 40 en dirección norte, unos 295 km aproximadamente hasta la localidad de Guandacol, de la Provincia de La Rioja. De allí se continúa por camino de ripio consolidado por casi 210 km. Atravesando Rio de La Troya, posteriormente continúa por la cuenca Barreal del Leoncito hasta la subcuenca del Río Blanco, pasando por cajón de la Brea hasta llegar al proyecto. Ver figura 1 y 2.

Las figuras 1 y 2 muestran la ubicación y accesos del proyecto.

Figura N°1 ………….????

|°

Figura N°1 ………….????

|°

Figura N° 2……………..????

Figura N° 2……………..????

GENERALIDADES

## ……….

## UBICACIÓN LOGUERA

Las actividades desarrolladas en las Prácticas Profesionalizantes se realizaron en la loquera del proyecto José María, ubicada en el gran San Juan departamento Chimbas provincia de San Juan.

VÍAS DE ACCESO

## Para acceder al sector de trabajo se debe transita por Ruta Nacional N° 40 hacia el norte de la provincia de San Juan hasta calle Centenario, departamento Chimbas, luego se continua por lateral este unos 300m aproximadamente antes de llegar a Callejón Blanco.

## Las prácticas que realizamos tuvieron lugar en la loguera que se encuentra ubicada en el gran San Juan, departamento Chimbas provincia de San Juan.

La loguera se ubica sobre Ruta 40 entre centenario y callejón blanco

Salida desde Colegio Del Prado: se accede por calle Neuquén luego, se continua por calle Mendoza en dirección norte hasta calle Centenario, desde allí se avanza al este hasta Ruta Nacional N°40. Desde allí se transita por lateral este unos 300mts aproximadamente hasta llegar a la muestrera antes de Callejón Blanco.

# Historia del proyecto

# Proyecto José María

Josemaría es un yacimiento de cobre, oro y plata, localizado en el extremo noroeste de la provincia de San Juan, en el departamento Iglesia, a 4.230 m.s.n.m.

Se encuentra ubicado a 432 km de la ciudad de San Juan y a aproximadamente 238 km de Rodeo, Iglesia.

Actualmente, se encuentra en etapa de pre-construcción, en proceso de re-evaluación de diversas componentes del Proyecto, su cronograma de construcción y costos. Además, se avanza en la tramitación de los permisos sectoriales y en las conversaciones con las autoridades provinciales y nacionales acerca de los acuerdos comerciales, según la aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) otorgado por la autoridad minera en abril de 2022

# Desarrollo de las prácticas

Las prácticas tuvieron una duración de cinco días las cuales comenzaron el día 23/10/23 hasta finalizar el 27/10/23, en  horario de 9 a 13 hs. La misma tuvo lugar en la loguera de José María

El personal a cargo fue el jefe de muestrera Gustavo Frías y su contra turno……………. personal de turno

## SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

## El equipo de operarios de la empresa Lunding deben cumplir con las normativas de seguridad y prevención obligatorios para desarrollar las actividades propuestas en las diferentes áreas.

Elementos de seguridad:

- Casco con sordinas, anteojos protectores, guantes, calzado de seguridad, tyvek, mascarilla, mascarilla para polvo.

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES

# Día N° 1: 23 /11/23

La actividad de la práctica se inició con un recorrido exhaustivo por las instalaciones de la loguera, con la finalidad de brindar información una detallada explicación de los diversos procesos llevados a cabo en dicho espacio. Inicialmente, se accedió a un almacén que resguarda las muestras desde el inicio del proyecto, además de servir como depósito de los rechazos del laboratorio, incluyendo pulpas, materiales gruesos y finos.

Posteriormente, se procedió a la sala dedicada al proceso de densidad, donde se ofreció una breve introducción sobre las tareas planificadas para los próximos días. A continuación, se visitó el área destinada al box de geotecnia, que serían utilizados en la práctica del día siguiente. La visita posterior se concentró en la cabina especializada para la realización de cortes en las muestras, donde se destacaron dos tipos de cortadoras: automáticas y manuales. En proximidad a esta área, se identificó un almacén designado para el resguardo de todas las muestras generadas durante el desarrollo del proyecto.

De manera protocolar, se llevó a cabo la cumplimentación de una planilla de seguridad, conforme a los procedimientos establecidos por la empresa. Esta documentación es fundamental, funcionando esencialmente como un instrumento de seguridad y respaldo en caso de eventualidades que puedan afectar la integridad de nosotros mismos. Ver figura N°7

Figura N°4: Mesas de análisis de geotecnia

Figura N°4: Mesas de análisis de geotecnia

Figura N°3: Galpón 1

Figura N°3: Galpón 1

Figura N° 6: Galpón 2

Figura N° 6: Galpón 2

Figura N°5: Cabina de corte

Figura N°5: Cabina de corte

Figura N°7: Planilla de seguridad

Figura N°7: Planilla de seguridad

Figura N°7: Planilla de seguridad

Figura N°7: Planilla de seguridad

# Día N° 2: 24 /11/23

Se inició  la actividad programada del día con la organización de los participantes en grupos de dos personas. La primera tarea asignada consistió en abordar la temática de la geotecnia, una disciplina centrada en la provisión y análisis de muestras provenientes del proyecto localizado en la alta Cordillera

Las muestras, a las cuales se les realiza los estudios  consisten en: Recuperación en metro,  porcentaje, RQD en metro, en porcentaje, metro a metro para su posterior descripción geológica (minerales) los cuales nos indicarían clase y calidad de la roca.

Figura N°9: Grupo 1

Figura N°9: Grupo 1

Figura N °8: Lugar de trabajo

Figura N °8: Lugar de trabajo

Figura N° 10: Grupo 2

Figura N° 10: Grupo 2

## Densidad

Posteriormente de los análisis geotécnicos, se llevo a cabo la determinación de la densidad en las muestras, un procedimiento crucial para evaluar la concentración mineral en las mismas. Esta evaluación se revela constituye como un elemento información fundamental en la estimación de la viabilidad económica y en la planificación estratégica de la extracción.

El proceso de análisis se inició con la medición de 2 metros en el box designado. Posteriormente, se seleccionó una roca completa, no fracturada y con dimensiones superiores a 20 cm. A dicha roca se le efectuaron dos pesajes en una balanza especializada. Por un lado el El primer pesaje se realizó en condiciones secas, utilizando la balanza, teniendo en cuenta que los resultados obtenidos se deben registrar meticulosamente en la planilla correspondiente. Por otro lado el segundo pesaje se efectuó sumergiendo Subsecuentemente, la roca se sumergió en agua y se lleva a cabo un segundo pesaje, consignando también la información en dicha la misma planilla. Ver figura N°11 y 12

Posteriormente la muestra, ya sometida a los análisis de densidad, se traslada al sector fotográfico, compuesto por una pizarra blanca y una cámara fotográfica. La finalidad de esta fase reside en documentar la muestra de manera visual para establecer un archivo permanente. Este archivo visual en la base de datos se revela esencial para consultas futuras, proporcionando al geólogo un recurso de referencia detallado en casos de incertidumbre respecto a la mineralización de la roca analizada.

Figura N° 12: Peso de la muestra en húmedo.

Figura N° 12: Peso de la muestra en húmedo.

Figura N° 11: Peso de la muestra en seco

Figura N° 11: Peso de la muestra en seco

Figura N° 14: Planilla de densidad

Figura N° 14: Planilla de densidad

Figura N° 13: Fotografía

Figura N° 13: Fotografía

## Corte de muestras

Este proceso consiste en obtener secciones o fragmentos representativos de la muestra para su posterior análisis. El corte se realiza con maquinaria automática y manual.

### Cortadora Automática

Esta cortadora está compuesta por una cadena transportadora, un disco de corte con su respectiva protección, una pantalla digital donde se puede apreciar la velocidad de la cadena y disco, una bomba de agua, la cual sirve para poder ir reutilizando el agua para evitar exceso de consumo, esta se cambia una vez que el agua está muy enlodada, la maquina cuenta con una refrigeración de agua para el disco.

Su funcionamiento consiste en como primer paso en presionar el botón de start, en la pantalla regular el disco y velocidad de la cadena, muy importante para tener en cuenta a la hora de que la roca cuando este en proceso de corte el disco no supere los 10 Hz. En carritos en donde se fija la muestra y se coloca en la cadena transportadora que lo dirige al disco. Estos carritos no cierran del todo para permitir que el disco pase por el medio del testigo.

### Cortadora Manual

La máquina Esta cortadora como el nombre lo dice es de tipo manual ya que funciona, está compuesta por una bandeja movible, un carro anclado a la misma y discos de cortes variados que pueden ser: ts5000, ts9000 o ts10000

Su funcionamiento consiste en colocar la muestra en el carro guiador que está anclado a la bandeja a la que se le realiza una fuerza para poder moverla y llevarla hacia el disco, ( Fig Nº ….)luego de cortar la roca se saca rápidamente y se…….. para la máquina para poder sacar la roca ya cortada.

Una vez obtenida la conclusión de los análisis geotécnicos y de densidad, se inicia la etapa de transporte de los boxes, mediante una transpaleta hidráulica que facilita su manipulación por un montacargas hacia la cabina de corte. Al llegar a la cabina, se procede con la disposición de los boxes sobre la mesa de trabajo, permitiendo la colocación eficiente de las muestras en carros destinados a tal fin. Durante este proceso, se empleo una cortadora automática para realizar cortes precisos en las muestras. Estos cortes se llevan a cabo en dos fases, dividiendo la muestra original por la mitad, y posteriormente, dividiendo la mitad resultante a su vez, con el objetivo de obtener representaciones detalladas y respaldos de la muestra para posibles consultas o análisis adicionales.

Figura N° 17: Box cargados

Figura N° 17: Box cargados

Figura N° 16: Carga de box

Figura N° 16: Carga de box

Figura N°15: Transpaleta hidráulica

Figura N°15: Transpaleta hidráulica

Figura N° 18: Transporte de box

Figura N° 18: Transporte de box

Figura N° 20:  Mesa de Trabajo

Figura N° 20:  Mesa de Trabajo

Figura N° 19: Cabina de corte

Figura N° 19: Cabina de corte

Figura N° 23: Colocación de carro en cortadora

Figura N° 23: Colocación de carro en cortadora

Figura N° 21: Carro guiador

Figura N° 21: Carro guiador

Figura N° 22: Cortadora Automática

Figura N° 22: Cortadora Automática

Figura N° 25: Cortadora manual

Figura N° 25: Cortadora manual

Figura N° 24: Salida del corte

Figura N° 24: Salida del corte

## Envio a laboratorio

Tras completar los análisis y los procedimientos de corte pertinentes, las muestras son destinadas a laboratorios ubicados en diversas ubicaciones globales para llevar a cabo análisis especializados. En esta fase, se selecciona una porción representativa de la muestra, la cual es depositada en una bolsa identificada con el nombre y número del box, proporcionando así la trazabilidad del origen de la muestra al pozo correspondiente.

Para asegurar la integridad y documentación precisa, se incorporan tres tickets numerados en la operación de embalaje. Uno de estos tickets es colocado internamente en la bolsa, otro se sitúa en la parte superior de la bolsa donde se cierra, asegurado con un precinto minucioso, amarrado para prevenir la contaminación y pérdida de la muestra. El tercer ticket es adherido en la punta de la bolsa. Adicionalmente, se lleva a cabo el pesaje de la muestra que no debe superar los 25 Kg registrándose en la planilla correspondiente.

Para fortalecer aún más los protocolos de calidad, se añaden los controles de calidad pertinentes a la muestra designada. Este procedimiento asegura la coherencia y confiabilidad de los datos generados, optimizando así la validez de los resultados obtenidos en los laboratorios internacionales de destino.

Figura N° 25: Muestra seleccionada

Figura N° 25: Muestra seleccionada

Figura N° 26 : Peso de la muestra

Figura N° 26 : Peso de la muestra

Figura N° 28: Ticket dentro de la bolsa

Figura N° 28: Ticket dentro de la bolsa

Figura N°27: Talonario de tickets

Figura N°27: Talonario de tickets

Figura N°29: Ticket en la parte superior

Figura N°29: Ticket en la parte superior

## Control de calidad

A las muestras se le realizan 3 posibles análisis de calidad, este control es necesario para asegurar la calidad de los distintos procesos por los que pasa una muestra, desde su extracción hasta la obtención de los resultados.

QAQC (Quality assurace Quality control)

QA: garantía de calidad

Creación de protocolos de controles apropiados en la toma de datos: toma de muestra, preparación y envíos, que incluye la inserción de muestras de calidad (blancoes, estándar, duplicados)

### Estandar

En José maría se usan materiales certificados de la empresa australiana OREOS, para chequear oro, plata y cobre:

Estándar de baja ley: STD1_CRM_600b

Estándar de mediana ley: STD1_CRM_602

Estándar de alta ley: STD1_CRM_608

### Blanco

En el proyecto José María se utilizan 700 gramos de cuarzo blanco preparado en la loguera

### Duplicado

A la muestra original se la muele a mano con un martillo, una vez molida la muestra, se homogeniza lo obtenido de abajo hacia arriba , se cuartea y se toman dos lados expuestos para poder lograr que la muestras duplicadas sean representativas.

QC: Control de calidad

Monitoreo de los controles en tiempo real, para prevenir problemas en la transferencia de datos.

Controlar/confirmar los resultados analíticos mediante reanálisis en un segundo laboratorio.

# Dia 3: 25/11/23

El día en cuestión se dedicó principalmente a la ejecución del proceso de corte de muestras. Durante esta etapa se estableció un ambiente de trabajo, se asignaron roles específicos a cada miembro del equipo, mujeres en la cortadora automática y hombres en la cortadora manual. Lo primero que se realizó es cortar las muestras a la mitad en la cortadora automática, a un miembro se le asignó el rol de cargar y posicionar las muestras en un carro guiador, mientras que el otro miembro se encargaba de controlar la pantalla para asegurarse de que el disco de corte no exceda los 10 Hz. Luego de realizado el corte de la mitad de los boxes se lo transferían al otro equipo. Así mismo en esta fase se requería un alto nivel de concentración para garantizar la seguridad, uno de los roles consistía en la manipulación y acomodo de las muestras, mientras que el otro se encargaba de realizar los cortes. Ver las figuras ……..

Las figuras N° 30 a la 33 muestran lo anteriormente mencionado.

Figura N° 33

Figura N° 33

Figura N°31

Figura N°31

Figura N° 30

Figura N° 30

Figura N° 32……….

Figura N° 32……….

…………………….

…………………….

# Día 4: 25/11/23

A lo largo de la jornada recibimos charla informativa general del proyecto a través de soporte digital de imágenes el día 4 nos dieron una charla e información más privada de la empresa, lo hicieron a modo de power point y también. Además, nos mostraron una la web que ocupan ocupaban normalmente para guardar datos y recopilar información sobre los cambios que se realizan en el proyecto minero. iban haciendo en la o mina.

La empresa opera principalmente con una base de datos geoespaciales y geológicos, trabajado por siendo un equipo de geólogos. La web está dividida en áreas como informes, geoquímica, geotecnia, estudios geofísicos, perforación, mapas, además de estudios adicionales por ejemplo sección de ambiente que abarca temas como criología, meteorología, flora, fauna, biodiversidad y geomorfología.

Así mismo nos hablaron de la importancia que tienen los laboratorios en el proceso de calidad.

LABORATORIOS

José María trabaja por un lado con laboratorios externos ubicados en la provincia de Mendoza, además de los países Canadá y Australia. La elección de laboratorios externos puede depender de la especialización, calidad de los resultados entre otros factores. Este enfoque proporciona validación, certificación para futuros inversores y garantiza calidad de resultados. De igual manera la demora en los resultados

se atribuye a la distancia que los mismos  se encuentran respecto al proyecto, que puede variar de 3 a 6 meses en obtener los datos definitivos.

Por otro lado cuenta con laboratorio propio en la mina, lo cual constituye un papel fundamental a la hora de obtener  rapidez en los resultados, especialmente durante la producción, donde se necesita información en corto período de tiempo.

# DÍA 5 27/11/23

En la última jornada de nuestra práctica, se inicióo el proceso de elaboración del informe final con el propósito de plasmar de manera detallada la experiencia adquirida en el proyecto y consolidar el conocimiento adquirido a lo largo de nuestra participación en el mismo.

Cabe destacar que el presente informe es fundamental para documentar de manera exhaustiva las actividades realizadas, y proporciona un análisis comprehensivo de las tareas desempeñadas, destacando tanto los procedimientos técnicos como las lecciones aprendidas durante el período de nuestra intervención en el proyecto. La redacción de este informe busca encapsular de manera rigurosa la contribución individual y colectiva al proyecto, así como resaltar las competencias técnicas y habilidades adquiridas durante la práctica.

A través de este documento formal, se busca no solo compartir los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de las actividades prácticas, sino también reflexionar sobre las oportunidades de mejora y proponer recomendaciones que puedan optimizar futuras intervenciones similares. La redacción de este informe representa una fase crítica para la culminación de nuestra experiencia práctica, consolidando de manera sistemática los conocimientos y habilidades adquiridas para contribuir de manera significativa al ámbito profesional y técnico de la disciplina.

# COCNLUSION

En conclusión, la participación en la práctica profesionalizante en el proyecto José María ha sido una experiencia reveladora y enriquecedora. Esta inmersión en el entorno minero nos ha permitido no solo comprender las complejidades técnicas y operativas de un proyecto de tal envergadura, sino también apreciar las dimensiones y el arduo trabajo que implica su ejecución.

La magnitud de dicho proyecto se ha hecho evidente a medida que hemos interactuado con diversas fases y procesos, desde la planificación hasta la ejecución práctica. La integración en este entorno ha fortalecido nuestra comprensión sobre la interconexión de las disciplinas involucradas en la minería, así como la importancia de la coordinación y la eficiencia en cada etapa.

Esta experiencia no solo ha contribuido al desarrollo de nuestras habilidades técnicas y profesionales, sino que también ha ampliado nuestra perspectiva sobre la industria minera en su conjunto. La capacidad de dimensionar y apreciar el trabajo integral requerido en un proyecto de esta naturaleza representa un hito fundamental en nuestra formación profesional.

Para cerrar, la práctica en el proyecto José María ha sido más que una oportunidad de aplicación de conocimientos; ha sido una inmersión completa en la realidad de la minería, proporcionándonos una base sólida para enfrentar desafíos futuros en este sector, consolidando nuestra apreciación por la complejidad y la importancia estratégica de proyectos mineros a gran escala y cumpliendo con el objetivo general planteado en el presente informe de la materia Practicas Profesionalizande de nuestro último año de cursado.