P r á c t i c a s

p r o f e s i o n a l i z a n t e s

FGH

I N F O R M E  D E

C o l e g i o  d e l  P r a d o

S é p t i m o  A ñ o

L I S A N D R O  M A L D O N A D O  Y M A X I M I L I A M O  M U Ñ O Z

Índice

1.	Introducción	3

2.	Perfil de FGH	3

2.1.	Quienes son	3

2.2.	Valores	3

2.3.	Ubicación	3

3.	Producción	4

3.1.	Yacimiento	4

3.2.	Proceso	4

3.2.1.	Obtención de caliza	4

3.2.2.	Granulometría del material	5

3.2.3.	Calcinación	5

3.2.4.	Hidratación	5

3.2.5.	Clasificación	5

3.2.6.	Envasado y despacho	5

3.3.	Calidad	5

3.3.1.	Asesoría técnica	5

3.3.2.	Servicio técnico	6

3.3.3.	Laboratorio	6

4.	Productos	6

4.1.	Cal hidratada	6

4.2.	Cal hidratada industrial	6

4.3.	Cal viva molida industrial	7

4.4.	Carbonato de calcio natural	7

4.5.	Carbonato de calcio precipitado	8

5.	Prácticas	9

5.1.	Primer día	9

5.1.1.	Canteras	9

5.1.1.1.	Introducción	9

5.1.1.2.	Operación	9

5.1.1.3.	Voladura y diseño	10

5.2.	Segundo día	10

5.2.1.	Trituración	10

5.2.1.1.	Introducción	10

5.2.1.2.	Proceso	10

5.2.1.3.	Clasificación	10

5.2.2.	Planta 2	10

5.2.2.1.	Capacitación	11

# Introducción

En la primera etapa de este informe, analizaremos en detalle la empresa FGH S.A., la cual tiene más de 50 años en la producción de productos en base a piedra caliza. Profundizaremos su construcción, historia, productos y más, con el fin de conocer quiénes son FGH antes de realizar nuestras prácticas en la empresa.

# Perfil de FGH

# Quienes son

FGH Se trata de un equipo de personas especializadas en la producción y comercialización de cal para las industrias de construcción, alimentos, metalurgia y cuidado ambiental, brindando no solo productos de calidad sino además servicio de asesoría para un mejor resultado, operando en Argentina y hacia el mundo. Cuentan con el servicio profesional pre y post venta con el fin de brindar asesoría en relación a los aspectos referidos a las cualidades de nuestros productos y al uso óptimo de los mismos.

# Valores

Su visión es ser una empresa líder del mercado de cales a través de sus ventajas competitivas, las que revisan y refuerzan en forma permanente:

- Liderar en la relación costo/beneficio de nuestros productos.

- Mostrar eficiencia de nuestra organización.

- Mejora continua para sumar calidad en nuestros productos.

- Ofrecer compromiso ambiental a través de la mejora de procesos.

Están comprometidos con la mejora continua de su actividad, para que esto se refleje en la relación con clientes y proveedores y por sobre todo en la calidad de sus productos.

# Ubicación

La planta de producción de FGH S.A. (Fig. 1) se encuentra en Los Berros (San Juan – Argentina), por la Ruta Nacional Nº 153 y Miguel Bogdan 800.

Figura 1 Vista aérea de la planta de producción

# Producción

# Yacimiento

FGH S.A. dispone para la producción de cales, de un yacimiento en explotación denominado «Punta del Cerro» a cuyo pie se encuentra su planta de producción y oficinas de logística Administración San Juan. Profundos estudios geológicos y químicos realizados, confirman la excelente calidad de nuestra materia prima y la estimación de reserva supera los 20 millones de toneladas.

La empresa cuenta con otro yacimiento cuya reserva estimada es de 8 millones de toneladas de caliza, de similar calidad físico química a la del yacimiento en explotación.

# Proceso

Debido a que la cal debe llenar determinados requerimientos físicos y químicos, se requieren calizas de alta pureza y de un proceso de producción controlado que aseguren un producto de excelente calidad. Seguidamente se detalla el proceso de elaboración de la cal hidratada FGH.

# Obtención de cal

Comprende todas las operaciones de extracción en cantera a partir de las cuales se obtiene la piedra caliza, materia prima de este proceso. El soporte técnico de la explotación consiste en:

Estudios geológicos mineros, en los que se obtiene la información geológica y geoquímica de las áreas a explotar.

Extracción de la piedra caliza mediante perforación y voladura.

En esta etapa se pone especial atención en controlar la composición química, granulometría la cual consiste en la trituración primaria y secundaria para obtener el diámetro requerido para la calcinación,

Que consiste en la aplicación de calor para la descomposición de la caliza, en dicho proceso se pierde aproximadamente la mitad de peso por la descarbonatacion o la perdida de dióxido de carbono de la caliza original, la descarbonatacion requiere de mucha energía para que ocurra, es aquí donde la piedra caliza (CaCo3) se convierte en cal viva (CaO).

En la producción de FGH se utiliza tecnología de punta, con lo que se asegura el buen uso de la energía. En la planta cuenta con un horno vertical regenerativo de última generación, en el que se calcina la piedra caliza en un proceso controlado y automatizado.

En la etapa de Hidratación la cal viva (oxido de calcio) se traslada a una hidratadora donde se le agrega agua al producto y esta al hidratarse pasa de cal viva a la cal hidratada, a este proceso se le denomina exotérmico ya que al agregar agua la cal reacciona liberando calor.

Luego en su clasificación se encarga de separar la cal hidratada de los óxidos no hidratados, (óxidos no hidratados como los de magnesio) y algunos carbonatos conocidos como "granaza" que no lograron ser hidratados en la etapa de hidratación.

# Calidad

FGH S.A. cuenta con tecnología de punta para realizar todo tipo de determinaciones analíticas, según normas IRAM-ASTM, tendientes al aseguramiento de la calidad. Se tiende a la mejora continua de los sistemas de inspección y ensayo con la adquisición de nueva instrumentación y con la constante capacitación del personal a cargo

# Servicio técnico

Con el objetivo de dar un soporte y mantener una retroalimentación constante sobre la calidad de sus productos, que apoye los procesos de los clientes, se pone a la disposición de la industria usuaria de cal, la consulta electrónica de los informes de calidad de Cal FGH.

# Laboratorio

Cuentan con un Laboratorio Tecnológico para la investigación, pruebas y análisis de las distintas características y aplicaciones de la cal, de forma de satisfacer las necesidades los clientes. La empresa cuenta con el servicio profesional pre y post venta con el fin de brindar asesoría en todos los aspectos referidos a las cualidades intrínsecas de los productos y al uso óptimo de los mismos.

# Productos

# Cal hidratada

Uso: Construcción
Modalidad de carga: Tolva – Big Bag – Paletizado

# Cal hidratada industrial

Uso: Químico

Modalidad de carga: Tolva – Big Bag – Paletizado

# Cal viva molida industrial

Uso: Químico

Modalidad de carga: Tolva – Big Bag – Paletizado

# Carbonato de calcio natural

Composición química: CaCO3: >95% MgCO3: <1.00%

Modalidad de carga: Batea – Big Bag

# Carbonato de calcio precipitado

Uso: Construcción

Modalidad de carga: Slurry - Tolva – Big Bag – Paletizado

# Prácticas

# Primer día

# Canteras

# Introducción

Nuestras prácticas en Cal FGH comenzaron el día martes 3 de septiembre.  Ambos alumnos tuvimos que tomar un remis para así poder llegar a la terminal antes de las 6:00 AM, donde nos subimos en el colectivo 262 para así tomar un viaje hacia Media Agua y posteriormente a Los Berros, donde está ubicada la planta de Cal FGH.

Una vez en nuestro destino, nos estaba esperando la ambulancia de la calera, donde conocimos a Daniel Vargas (Encargado de logística) quién nos llevó hacia la planta de FGH, donde también tuvimos la oportunidad de conocer a Juan Carlos. Luego de un tiempo hablando, volvimos con Daniel para visitar la primera parte de la producción de caliza: las canteras.

# Operación

La propiedad de FGH (Fig cuenta con tres canteras distintas: Cantera inferior, Cantera El Águila y Cantera Sur.

Figura 2 Imagen satelital de FGH

Nuestro primer día tuvimos la oportunidad de visitar la cantera El Águila y la cantera Inferior.

En El Águila se encontraban tres operarios cargando material para los camiones: el operario de la pala cargadora, el conductor del camión y un operario más dando indicaciones y cuidando la seguridad del operario de la pala cargadora, ya que estos hablaban por una radio portátil.

Los camiones utilizados en toda la planta son de terceros, es decir, alquilados y estos tienen una capacidad de entre 12 hasta 30 toneladas.

Después, fuimos a ver la cantera Inferior, donde una pala cargadora se encontraba arrojando material desde un banco superior.

En esta cantera también pudimos echar un vistazo a los hornos a carbón los cuales ya no se encuentran en producción, estos fueron abandonados desde hace tiempo.

# Voladura y diseño

A pesar de no haber tenido la oportunidad de observar una voladura, Daniel nos contó que estas se realizan a las 12:30 del mediodía, y se avisa sobre la realización de la misma mediante una alarma sonora de aproximadamente 1 minuto.

Anteriormente, estas voladuras se realizaban verticalmente, dejando una pared plana, pero por motivos de seguridad se vieron obligados a cambiar hacia el método de bermas con taludes de 10x10. Esto redujo las reservas de la calera, quitando tiempo vida útil de la misma.

# Segundo día

# Trituración

# Introducción

El miércoles 4 de septiembre fue nuestra segunda jornada en FGH, donde al llegar desayunamos y charlamos con Daniel Vargas. Una vez terminado el desayuno, nos llevaron con la persona encargada de la trituración y clasificación de la roca caliza: Daniel Chirino, quién nos comentó todo lo necesario sobre las trituradoras, zarandas y cintas transportadoras que se encuentran en este proceso.

# Proceso

Este comienza con el transporte del material, el cual se trae desde la cantera y se tira en buzón de entrada de la trituradora la cual tiene una capacidad de 40 a 45 toneladas. El proceso consta de dos trituradoras. La primaria se trata de una trituradora alemana de mandíbulas que disminuirá el tamaño de las rocas hasta 400 milímetros (40 centímetros), pudiendo triturar rocas de hasta 1,20 metros. La secundaria se trata de una trituradora alemana igualmente de mandíbulas que disminuirá la roca hasta tamaños menores a 100 milímetros (10 centímetros).

# Clasificación

Después de ser trituradas, pasan por una zaranda de tres mallas:

- 100mm – 60mm (Este será el stock principal)

- 60mm – 40mm (Este será el stock alternativo)

- 40mm – 6mm (Estos serán los finos)

En caso de que alguna roca sea mayor a los 100 milímetros, estos se guardan en un stock aparte para luego volver a ser triturados.

# Planta 2

Los finos generados en la trituración (roca con una granulometría menor a los 40mm) son cargados y transportados hacia la Planta 2. En esta planta, se procesa el polvo de caliza para realizar dos productos: Carbonato de calcio natural y Cal hidratada industrial.

# Capacitación

Antes de comenzar con nuestro recorrido por la Planta 2, tuvimos una capacitación sobre el uso del extintor otorgada por Maximiliano Luna, encargado de seguridad e higiene. Nos explicó que el extintor está relleno de polvo químico seco, también sus partes y cómo funcionan.

- Manómetro: Indica si el extintor está descargado, en estado óptimo o sobre cargado.

- Argolla: Funciona para que no podamos accionar la válvula

- Precinto: Previene la activación accidentaria del extintor.

También nos explicó sobre los diferentes tipos de extintores que existen (según la clase de fuego que estos apaguen), y para la capacitación nosotros utilizamos un ABC, el cual sus siglas significaban que podían apagar los siguientes tipos de fuego:

A: Para extinguir el fuego en combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc.

B: Para extinguir el fuego en combustibles liquidos aceite, gasolina o pintura.

C: Para extinguir el fuego en combustibles gaseosos como el butano, propano, y también para equipos energizados eléctricamente.

Una vez teniendo en cuenta cómo funciona un extintor, nos enseñaron la manera de utilizarlo y cosas a tener en cuenta. Lo primero es que solo se deberá ocupar el extintor para extinguir inicios de incendios, no para casos donde el fuego ya se haya propagado.

La manera de sujetar el extintor de forma colgante y agitar brevemente mientras caminamos rápido. Llegado al fuego, debemos posicionar el extintor de una manera óptima para nosotros (a favor de la dirección del fuego), sacar el precinto de seguridad al igual que el anillo o argolla, mantenernos a unos 2-3 metros de distancia del fuego, agarrar firmemente con una mano el cilindro y con la otra la manguera apuntando hacía la base del fuego, haciendo movimientos de zig zag ya que de esa forma ahogaremos el fuego y podremos ir acercándonos brevemente hasta vaciar el extintor. Una vez vaciado, rápidamente colocaremos el extintor de forma horizontal en el suelo lo que indicara que ese extintor ya fue utilizado. Al final de esa capacitación se nos dio un mini examen de verdadero o falso de todo lo hablado sobre el tema.

# Recorrido Planta 2

Una vez finalizada la capacitación y listos para recorrer la Planta 2, un encargado llamado Hugo nos acompañó mientras nos explicaba el circuito. Este comenzaba con el transporte de material desde Planta 1 hasta Planta 2 en camiones, luego con palas cargadoras vertían la cal al molino que este directamente disminuía el tamaño de la cal ingresada en polvo. Luego, esta era llevada a un elevador el cual iba directo a unas orugas del proceso de “pre-hidratación” para luego caer por un tubo donde se les inyectaba agua y esta sufría una reacción química. Posteriormente se trasladaba a dos clasificadores el cual se dividían en material bueno y material malo. La cal de baja calidad era utilizada para rutas, bases de contrapiso, etc. Este material se cargaba bolsones de 1 tonelada con material de malla 80 y otro material de 1/3 (material que se vende mucho). Mientras que el material bueno era dirigido para azúcar, medicamentos, cerámicas y demás. En este caso, este se cargaba en bolsones de 500-600 kilos y bolsas de 50 kilos También había maquinaria que se encargaba de succionar el polvillo para una mejor visión y no afectar de manera negativa tanto a las personas como a la maquinaria. Luego del embolsado, los subían en un camión para llevarlos a sus respectivos clientes.