INDICE

PRACTICAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA	1

RESÚMEN	3

INTRODUCCIÓN	3

OBJETIVOS	3

Objetivo General	3

Objetivos Específicos	3

ACCESO Y VÍAS DE UBICACIÓN	4

MARCO TEÓRICO	4

¿Qué es el Cobre?	5

Propiedades del Cobre	5

Usos del Cobre	5

TRITURACIÓN	6

¿Qué es la Trituración?	6

Tipos de Trituradoras	6

LIXIVIACIÓN	7

¿Qué es la Lixiviación?	7

Tipos de Lixiviación	7

PRACTICÁS	8

Primer Día	8

9

Segundo Día	9

Tercer Día	11

# RESÚMEN

El presente informe es el resultado de las prácticas realizadas en la Facultad de Ingeniería UNSJ dentro del departamento de “Ingeniería en Minas”.

Se describirán los diferentes conceptos para llevar a cabo la práctica y las principales actividades desarrolladas.

# INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la demanda de cobre ha aumentado con el uso de equipos electrónicos en todo el mundo. Y desde hace algunos años en la industria minera se ha implementado en el área hidrometalurgia la lixiviación ácida como método de extracción del cobre a partir de minerales oxidados por su gran rentabilidad en el proceso, buena eficiencia y bajo costo.

Por lo anterior, es fácil deducir que este método convencional puede ser implementado para la Recuperación del cobre proveniente de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Dentro de la clasificación de los RAEE encontramos las placas de circuitos impresos PCB´s (Printed Circuit Boards) de computadoras en desuso. Estas placas son recursos secundarios atractivos por los metales valiosos que poseen, pero también perjudiciales por los metales contaminantes que contienen, por lo que es deseable su tratamiento tanto desde el punto de vista económico como ambiental.

# OBJETIVOS

## Objetivo General

Las prácticas fueron realizadas con la finalidad de tener un desarrollo en cuanto a nuestro perfil de Técnico Minero.

## Objetivos Específicos

- Aprendizaje de técnicas de trituración

- Aprendizaje de separación de material mediante magnetismo

- Aprendizaje sobre separación de material mediante soluciones químicas (Lixiviación)

- Recuperación de cobre mediante electrorefinación

- Reconocimiento de minerales mediante microscopio

# ACCESO Y VÍAS DE UBICACIÓN

La facultad de ingeniería se encuentra ubicada en la Av. Libertador Gral. San Martín 1109 Oeste Ciudad de San Juan, Argentina. Para poder llegar salimos del punto A colegio del prado (figura 1) doblamos por mano izquierda por Mendoza, bajamos por Benavidez hasta calle salta aproximadamente 600 metros hasta llegar a calle falucho, giramos a mano izquierda para ingresar a la calle España por unos 900 metros, luego doblamos a mano izquierda para entrar a la calle libertador donde se encuentra el punto b, la facultad de ingeniería (figura 2).

# MARCO TEÓRICO

Para el buen desarrollo de las diferentes actividades durante las prácticas fue necesario repasar muchos de los conocimientos ya adquiridos en el transcurso de los diferentes años cursados, dando como resultado el siguiente marco teórico que permitió un mejor acoplamiento con los procesos llevados a cabo en las prácticas.

# ¿Qué es el Cobre?

El cobre es un elemento químico metálico, con símbolo Cu y número atómico 29. Es un metal de transición, caracterizado por su color rojizo.

## Propiedades del Cobre

- Conductividad: Es uno de los mejores conductores de electricidad y calor, solo superado por la plata.

- Ductilidad y Maleabilidad: Se puede estirar en hilos finos sin romperse y se puede moldear en diversas formas.

- Resistencia a la Corrosión: Aunque puede reaccionar con ciertos elementos, desarrolla una pátina protectora que le otorga durabilidad.

## Usos del Cobre

El cobre tiene múltiples usos en diversas industrias:

- Eléctrica y Electrónica: Se utiliza en cables, generadores, motores y componentes de computadoras debido a su alta conductividad eléctrica

- Construcción: Empleado en tuberías, sistemas de calefacción y elementos decorativos por su resistencia a la corrosión

- Transporte: Utilizado en vehículos, barcos y trenes para componentes eléctricos y partes estructurales

- Salud: Tiene propiedades antimicrobianas y es esencial en la nutrición humana

- Agricultura: Se usa en fungicidas y desinfectantes

# TRITURACIÓN

## ¿Qué es la Trituración?

Es un proceso que conociste en la reducción del tamaño de la partícula del material para la liberación del mineral de interés y facilitar su tratamiento posterior.

## Tipos de Trituradoras

Existen varios tipos de trituradoras, cada una diseñada para diferentes procesos y materiales:

- Trituradora de mandíbula: Ideal para materiales duros como mármol y granito, se utiliza en la minería y construcción

- Trituradora de cono: Procesa materiales duros y es común en la industria cementera y minera

- Trituradora giratoria: Similar a la de cono, pero con una cámara de trituración más alta, adecuada para grandes volúmenes

- Trituradora de impacto: Produce fragmentos más finos, ideal para minerales como caliza y carbón

- Trituradora de rodillos: Utilizada en procesos secundarios, aplica compresión para triturar materiales abrasivos

# LIXIVIACIÓN

## ¿Qué es la Lixiviación?

La lixiviación es un proceso físico-químico utilizado en minería para extraer minerales valiosos de las rocas. Consiste en disolver componentes solubles del mineral mediante el uso de un disolvente, comúnmente agua o soluciones ácidas, que atraviesan el material mineralizado.

## Tipos de Lixiviación

Existen varios tipos de lixiviación utilizados en minería, cada uno adaptado a diferentes condiciones y tipos de minerales:

- Lixiviación in situ: Se realiza directamente en el yacimiento, ideal para minerales de baja ley.

- Lixiviación en pilas: Consiste en apilar mineral y aplicar soluciones lixiviantes.

- Lixiviación por percolación: Se lleva a cabo en bateas o columnas, permitiendo la disolución de minerales en soluciones ácidas o alcalinas.

- Lixiviación por agitación: Utiliza una mezcla agitada de mineral y reactivos, efectiva para minerales de alta ley.

# ELECTRÓLISIS

## ¿Qué es la Electrolisis?

La electrólisis es un proceso electroquímico en el que se utiliza electricidad para separar y purificar el cobre de sus compuestos, principalmente del sulfato de cobre (CuSO₄). En dicho proceso, se sumergen electrodos de cobre en una solución de sulfato de cobre y se aplica corriente eléctrica. Los iones de cobre en la solución se trasladan hacia el cátodo (electrodo negativo), donde se reducen y depositan como cobre metálico, a diferencia de que el ánodo (electrodo positivo) se oxida, liberando iones de cobre a la solución. Este método es fundamental en la producción de cátodos de cobre de alta pureza.

## ¿Cómo se lleva a cabo?

La electrólisis del cobre en la industria se lleva a cabo en celdas electrolíticas que contienen una solución de sulfato de cobre y ácido sulfúrico. Se colocan alternadamente ánodos de cobre blíster y cátodos delgados. Esto al aplicar corriente eléctrica, el cobre del ánodo se disuelve, liberando iones Cu²⁺ que se depositan en el cátodo, formando cobre de alta pureza (99.99%). Este proceso además genera barro anódico, que contiene metales valiosos como oro y plata, que son recuperados posteriormente.

# PRACTICÁS

## Primer Día

(fig.1)

El día 15 de octubre estuvimos en la facultad de ingeniería en el laboratorio de molienda (fig.1), debíamos realizar una lixiviación de cobre de las placas de circuitos impresos PCB's de computadoras (fig.2)

(fig.2)

Las composiciones principales de estas placas son de:

- 25% de Cu

- 25% de Sn

- 25% de Fe

- 25% de celulosa

El primero paso que se hizo fue la extracción de la materia prima, en el segundo paso es la trituración, que consiste en reducir el tamaño manualmente cortando la placa en pedazos de 1 centímetro, luego se hace el análisis granulométrico que se debe pasar por tamizadores que permite conocer el tamaño de las diferentes partículas, separando de las partículas más grandes a más finas (fig.3), Y el cuarto y último paso es la separación magnética, que se puede hacer de dos maneras, mediante un separador magnético (fig.4), que separa los minerales con propiedades paramagnéticas (apelación o atracción hacia un imán) de los diamagnéticos (con menor grado de magnetización) y de manera manual con un imán acercando en la zona superficial de la muestra triturada (fig.5), los metales paramagnéticos como el Al y Platino se quedaban pegados en cierta zona que caían en una celda y en otra celda los Diamagnético como el Cu, Ag, Sn y el Zn.

(fig.5)

(fig.4)

(fig.3)

## Segundo Día

En el segundo día hicimos el mismo procedimiento de pesar 2 gramos de muestra (fig.6), a temperatura ambiente para hacer una comparación con la lixiviación del primer día. Luego de hacer la separación del cobre y obtener sulfato cúprico (fig.7) pasamos a hacer el proceso de electrolisis, que tiene dos electrodos cargados de electricidad y dos placas de acero, donde uno es el cátodo (polo negativo, cable negro) es para disolver el cobre y el ánodo (polo positivo, cable rojo) (fig.8) forma el oxígeno, en donde el pH debe ser ácido, sino se le agrega ácido sulfúrico.

(fig.7)

(fig.6)

(fig.8)

(fig.9)

(fig.10)

(fig.11)

Luego de tener el sulfuro cúprico lo echamos en un vaso de precipitado, ponemos las placas de acero, medimos el pH que es de 0,7 y le agregamos electricidad a 7 volts (fig.9), para que sea fino y no se le generen burbujas (fig.10), ya que a mayor voltaje se forma más rápido, el grano se desprende solo y el pH disminuye. En menos de un minuto se comienza a ver como se deposita el cobre en el cátodo y como se generan el oxígeno en el ánodo (fig.11).  Aproximadamente en cinco minutos tenemos pegado el cobre en el cátodo (fig.12), lo secamos con un mini ventilador y lo raspamos con una espátula (fig.13), donde se desprende el cobre como una hoja (fig.14).

Finalmente usamos la ley de Faraday que consiste en pesar la placa de acero (cátodo) y luego cuando este depositado el cobre pesarlo de nuevo y hacer una resta para averiguar cuanto tenemos de cobre en la placa, los resultados son:

Peso del cátodo: 89,683g

Peso con cobre depositado: 89,728g

(fig.14)

(fig.13)

(fig.12)

Total, de cobre: 0,045g

## Tercer Día

(fig.17)

(fig.16)

(fig.15)

El tercer día nos dieron una charla y nos mostraron todos los tipos de rocas y minerales que había en un muestrario (fig.15). Luego fuimos al subsuelo donde estaba el laboratorio de mineralogía en donde nos mostraron una maquina denominada Microscopio electrónico de barrido (fig.16), que con unas computadoras se marca el mineral que no sabemos bien de que se trata, y a través de software se encarga de determinar el mineral y la cantidad que tenemos.

Después de dar un recorrido por el laboratorio fuimos al sector donde había diferentes tipos de microscopios para analizar muestras. En un microscopio (fig.17) ponemos un portaobjetos (fig.18) que tiene muestra triturada de la roca extraída, en donde podemos ver y diferenciar los minerales que acompañan a la roca, por su color y su forma de verse, nosotros teníamos una muestra que contenía:

* calcopirita (amarillo)

* Pirita (gris)

* galena (blanco y rallas en forma de triángulos)

(fig.19)

(fig.19)

(fig.20)

(fig.22)

(fig.21)

En otro microscopio teníamos una roca ígnea denominada granito, donde podríamos ver en una computadora los diferentes tipos de minerales que la contienen (fig.21), como el feldespato, cuarzo, micas (moscovita y biotita).

Y en el tercero y último microscopio que es muy similar al primero (fig.22), ya que también tiene un portaobjetos, pero la diferencia que tiene es que es más exacto, pero además tiene una luz de intersección en la muestra, en donde con una pequeña manija que se puede bajar o subir, podíamos diferenciar los minerales de propiedad opaca o transparente.