INDICE

RESUMEN	2

INTRODUCCIÓN	3

OBJETIVOS	4

Objetivo General	4

Objetivos Específicos	5

ACCESO Y VÍAS DE UBICACIÓN	5

falta epígrafe 	6

¿Qué es el Cobre?	6

Propiedades del Cobre	6

Usos del Cobre	7

TRITURACIÓN	7

¿Qué es la Trituración?	7

Tipos de Trituradoras	7

LIXIVIACIÓN	8

¿Qué es la Lixiviación?	8

Tipos de Lixiviación	8

ELECTRÓLISIS	9

¿Qué es la Electrolisis?	9

¿Cómo se lleva a cabo?	9

PRÀCTICAS	10

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

14

17

17

RESULTADOS DEL DIA UNO Y DOS	20

CONCLUSIÓN	21

BIBLIOGRAFIA	22

# RESUMEN

El presente informe es el resultado de las prácticas realizadas en la Facultad de Ingeniería UNSJ dentro del departamento de “Ingeniería en Minas”.

Se describirán los diferentes conceptos para llevar a cabo la práctica y las principales actividades desarrolladas.

# INTRODUCCIÓN

La demanda de cobre ha aumentado debido al uso de equipos electrónicos. La lixiviación ácida en hidrometalurgia es un método eficiente y rentable para extraer cobre de minerales oxidados. Este método puede ser aplicado para recuperar cobre de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), como placas de circuitos impresos (PCB) de computadoras en desuso, que contienen metales valiosos y contaminantes.

# OBJETIVOS

## Objetivo General

Las prácticas fueron realizadas con la finalidad de tener un desarrollo en cuanto a nuestro perfil de Técnico Minero.

## Objetivos Específicos

- Aprendizaje de técnicas de trituración

- Aprendizaje de separación de material mediante magnetismo

- Aprendizaje sobre separación de material mediante soluciones químicas (Lixiviación)

- Recuperación de cobre mediante electrorefinación

- Reconocimiento de minerales mediante microscopio

# ACCESO Y VÍAS DE UBICACIÓN

Figura 1: Colegio del Prado

Figura 2: Facultad de Ingeniería

La facultad de ingeniería se encuentra ubicada en la Av. Libertador Gral. San Martín 1109 Oeste Ciudad de San Juan, Argentina. Para poder llegar salimos del punto A Colegio Del Prado (figura 1) doblamos a  laierda por Mendoza, bajamos por Benavidez hasta calle Salta donde se realiza un  empalme con calle España por unos 900 hasta conectar  Av. Libertador donde se encuentra el punto B, Facultad de Ingeniería (figura 2).

# falta epígrafe

# ¿Qué es el Cobre?

Figura 3: Cobre

El cobre (fig 3) es un elemento químico metálico, con símbolo Cu y número atómico 29. Es un metal de transición, caracterizado por su color rojizo.

## Propiedades del Cobre

- Conductividad: Es uno de los mejores conductores de electricidad y calor, solo superado por la plata.

- Ductilidad y Maleabilidad: Se puede estirar en hilos finos sin romperse y se puede moldear en diversas formas.

- Resistencia a la Corrosión: Aunque puede reaccionar con ciertos elementos, desarrolla una pátina protectora que le otorga durabilidad.

## Usos del Cobre

El cobre tiene múltiples usos en diversas industrias:

- Eléctrica y Electrónica: Se utiliza en cables, generadores, motores y componentes de computadoras debido a su alta conductividad eléctrica

- Construcción: Empleado en tuberías, sistemas de calefacción y elementos decorativos por su resistencia a la corrosión

- Transporte: Utilizado en vehículos, barcos y trenes para componentes eléctricos y partes estructurales

- Salud: Tiene propiedades antimicrobianas y es esencial en la nutrición humana

- Agricultura: Se usa en fungicidas y desinfectantes

# TRITURACIÓN

## ¿Qué es la Trituración?

Es un proceso que conociste en la reducción del tamaño de la partícula del material para la liberación del mineral de interés y facilitar su tratamiento posterior.

## Tipos de Trituradoras

Existen varios tipos de trituradoras, cada una diseñada para diferentes procesos y materiales:

- Trituradora de mandíbula: Ideal para materiales duros como mármol y granito, se utiliza en la minería y construcción

- Trituradora de cono: Procesa materiales duros y es común en la industria cementera y minera

- Trituradora giratoria: Similar a la de cono, pero con una cámara de trituración más alta, adecuada para grandes volúmenes

- Trituradora de impacto: Produce fragmentos más finos, ideal para minerales como caliza y carbón

- Trituradora de rodillos: Utilizada en procesos secundarios, aplica compresión para triturar materiales abrasivos

# LIXIVIACIÓN

## ¿Qué es la Lixiviación?

La lixiviación es un proceso físico-químico utilizado en minería para extraer minerales valiosos de las rocas. Consiste en disolver componentes solubles del mineral mediante el uso de un disolvente, comúnmente agua o soluciones ácidas, que atraviesan el material mineralizado.

## Tipos de Lixiviación

Existen varios tipos de lixiviación utilizados en minería, cada uno adaptado a diferentes condiciones y tipos de minerales:

- Lixiviación in situ: Se realiza directamente en el yacimiento, ideal para minerales de baja ley.

- Lixiviación en pilas: Consiste en apilar mineral y aplicar soluciones lixiviantes.

- Lixiviación por percolación: Se lleva a cabo en bateas o columnas, permitiendo la disolución de minerales en soluciones ácidas o alcalinas.

- Lixiviación por agitación: Utiliza una mezcla agitada de mineral y reactivos, efectiva para minerales de alta ley.

# ELECTRÓLISIS

## ¿Qué es la Electrolisis?

Figura 4: Electrolisis

La electrólisis es un proceso electroquímico en el que se utiliza electricidad (fig 4) para separar y purificar el cobre de sus compuestos, principalmente del sulfato de cobre (CuSO₄). En dicho proceso, se sumergen electrodos de cobre en una solución de sulfato de cobre y se aplica corriente eléctrica. Los iones de cobre en la solución se trasladan hacia el cátodo (electrodo negativo), donde se reducen y depositan como cobre metálico, a diferencia de que el ánodo (electrodo positivo) se oxida, liberando iones de cobre a la solución. Este método es fundamental en la producción de cátodos de cobre de alta pureza.

## ¿Cómo se lleva a cabo?

La electrólisis del cobre (fig 5) en la industria se lleva a cabo en celdas electrolíticas que contienen una solución de sulfato de cobre y ácido sulfúrico. Se colocan alternadamente ánodos de cobre blíster y cátodos delgados. Esto al aplicar corriente eléctrica, el cobre del ánodo se disuelve, liberando iones Cu²⁺ que se depositan en el cátodo, formando cobre de alta pureza (99.99%). Este proceso además genera barro anódico, que contiene metales valiosos como oro y plata, que son recuperados posteriormente.

Figura 5: Electrolisis del Cobre

# PRÀCTICAS

## PRIMER DÍA

Se concurrio C a la  Facultad de Ingeniería al  laboratorio de molienda (fig.6), donde ser realizó lixiviación de cobre de las placas de circuitos impresos PCB's de computadoras (fig.7)

Figura 6: Placas de PCB’s

Figura 7: Laboratorio de Molienda

Las composiciones principales de estas placas son de:

- 25% de Cu

- 25% de Sn

- 25% de Fe

- 25% de celulosa

El primero paso que se  realizo  fue la extracción de la materia prima, en el segundo paso es la trituración, que consiste en reducir el tamaño manualmente cortando la placa en pedazos de 1 centímetro, luego se hace el análisis granulométrico (fig. 8) que se debe pasar por tamizadores que permite conocer el tamaño de las diferentes partículas, separando de las partículas más grandes a más finas, Y el cuarto y último paso es la separación magnética, que se puede hacer de dos maneras, mediante un separador magnético (fig.9), que separa los minerales con propiedades paramagnéticas (apelación o atracción hacia un imán) de los diamagnéticos (con menor grado de magnetización) y de manera manual con un imán (fig. 10),  acercando en la zona superficial de la muestra triturada, los metales paramagnéticos como  Al y Pt que se quedaban pegados en cierta zona que caían en una celda y en otra celda los Diamagnético como el Cu, Ag, Sn y el Zn.

Después de haber separado las partículas, conectamos un agitador con una temperatura de 60° y se puso un vaso precipitado (fig. 11), luego de tener todo listo, con un termómetro se midió  la temperatura (fig. 12). Se peso  dos gramos de muestra (fig. 13) se iba agregando de a poco al vaso, además se agrego agua oxigenada y se preparo (?) de ácido sulfúrico (fig. 14), mientras pasaban los primero 15 minutos se guardo en diferentes sobres, el concentrado, la cola y la alimentación (fig. 15).

A los 15 minutos, con una pipeta se toma  la primer muestra (fig. 16) en donde no se veía  cambio de color en el agua, luego a los 30 minutos se toma otra muestra (fig. 17), en donde el agua se veía de color verde muy claro. A los 45 minutos se toma  otra muestra (fig. 18) y el cambio de color iba modificándose  y siendo más intenso, y por último a los 60 minutos se toma  la última muestra (fig. 19) se podía apreciar el cobre de la muestra y el color verde más fuerte (fig. 20)

Figura 8: Separador Magnético

Figura 9: Análisis Granulométrico

Figura 10: Imán

Figura 11: Agitador

Figura 12: Termómetro

Figura 13: Pesamos la muestra

Figura 14: Guardamos

Figura 15: Acido Sulfúrico

Figura 16: Muestra 2

Figura 17: Muestra 1

Figura 18: Muestra 4

Figura 19: Muestra 3

# SEGUNDO DÍA

En el segundo día se realizó  el mismo procedimiento de pesar 2 gramos de muestra (fig.21), a temperatura ambiente para hacer una comparación con la lixiviación del primer día. Luego de hacer la separación del cobre y obtener sulfato cúprico (fig.22) pasamos a hacer el proceso de electrolisis, que tiene dos electrodos cargados de electricidad y dos placas de acero, donde uno es el cátodo (polo negativo, cable negro) es para disolver el cobre y el ánodo (polo positivo, cable rojo) (fig.23), forma el oxígeno, en donde el pH debe ser ácido, sino se le agrega ácido sulfúrico.

Figura 20: Sulfato Cúprico

Figura 21: Pesamos la muestra

Figura 22: Ánodo y Cátodo

Luego de tener el sulfuro cúprico se  coloco  en un vaso de precipitado, se puso las placas de acero, medimos el pH que es de 0,7 y le agregamos electricidad a 7 volts (fig.24), para que sea fino y no se le generen burbujas (fig.25), ya que a mayor voltaje se forma más rápido, el grano se desprende solo y el pH disminuye. En menos de un minuto se comienza a ver como se deposita el cobre en el cátodo y como se generan el oxígeno en el ánodo (fig.26).  Aproximadamente en cinco minutos tenemos pegado el cobre en el cátodo (fig.27), se secó  con un mini ventilador y lo raspamos con una espátula (fig.28), donde se desprende el cobre como una hoja (fig.29).

Figura 23: Burbujas

Figura 24: Electricidad

Figura 25: Depositados

Finalmente usamos la ley de Faraday que consiste en pesar la placa de acero (cátodo) y luego cuando este depositado el cobre pesarlo de nuevo y hacer una resta para averiguar cuanto tenemos de cobre en la placa, los resultados son:

Peso del cátodo: 89,683g

Peso con cobre depositado: 89,728g

Total, de cobre: 0,045g

Figura 26: Raspamos con espátula

Figura 27: Cobre depositado

Figura 28: Resultado de Cobre

## TERCER DÍA

El tercer día se comienza la practica con  una charla y donde se muestra   los tipos de rocas y minerales que había en un muestrario (fig.30). Luego nos trasladamos al subsuelo de la FI donde estaba el laboratorio de mineralogía en donde observamos un “Microscopio electrónico” de barrido (fig.31), que con unas computadoras se marca el mineral, y a través de software se encarga de determinar el mineral y la cantidad que tenemos.

Figura 30: Muestrario

Figura 29: Microscopio electrónico   de barrido

Después de dar un recorrido por el laboratorio  nos trasladamos  al sector donde había diferentes tipos de microscopios para analizar muestras. En un microscopio (fig.32) ponemos un portaobjetos (fig.33) que tiene muestra triturada de la roca extraída, en donde se pudo observar  y diferenciar los minerales que acompañan a la roca, por su color y su forma de verse, en nuestra practica se pudo diferenciar   una muestra que contenía (fig. 34)

* calcopirita (amarillo)

* Pirita (gris)

* galena (blanco y rallas en forma de triángulos)

Figura 31: Portaobjetos

Figura 32: Microscopio

Figura 33: Minerales

Otro microscopio contenia  una roca ígnea denominada granito, donde atreves de la  computadora se observaba  los diferentes tipos de minerales que  formaba la roca (fig.35), como el feldespato, cuarzo, micas (moscovita y biotita).

Figura 34: Microscopio 2

Y en el tercero y último microscopio que es muy similar al primero (fig.36), ya que también tiene un portaobjetos, pero la diferencia que tiene es que es más exacto, pero además tiene una luz de intersección en la muestra, en donde con una pequeña manija que se puede bajar o subir, podíamos diferenciar los minerales de propiedad opaca o transparente.

Figura 35: Microscopio 3

# RESULTADOS DEL DIA UNO Y DOS

Estos son los datos del resultado para poder hacer una comparación de la prueba uno entre la prueba dos:

# CONCLUSIÓN

En conclusión el informe sobre las prácticas en la facultad de Ingeniería en Minas de la UNSJ demuestra con éxito la eficacia de la lixiviación ácida y la electrolisis para recuperar cobre de residuos electrónicos. A través de un enfoque práctico. A partir de esta practica se pudo adquirir  habilidades esenciales en técnicas de trituración, separación magnética y electrólisis, fortaleciendo el perfil profesional en la industria minera.

Los resultados obtenidos no solo evidencian la efectividad del proceso, sino que también subrayan la importancia económica y ambiental del reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), contribuyendo a un futuro más sostenible en la minería. Estas prácticas contribuyen significativamente a nuestra  formación de técnicos mineros  con un enfoque en sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

Estamos agradecidos por la dedicación de nuestro tutor, quien nos acompaño y guió Franklin Gaspar y al Departamento de Minas por recibirnos para poder seguir aprendiendo sobre la minería.

# BIBLIOGRAFIA

https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre

https://theory.labster.com/es/electrolysis/

https://concepto.de/cobre/

https://blogceta.zaragoza.unam.mx/quimicaindustrial/unidad-11/ou14/