Informe sobre Ecominera – San Juan, Argentina

Eluney Ortiz

Ecominera es una empresa sanjuanina dedicada exclusivamente a la perforación, con más de treinta años de experiencia. Se especializa principalmente en perforaciones de precorte para minería y en la perforación de pozos de agua, aunque estos no tienen fines domiciliarios, sino que están abocados a proyectos mineros. La empresa se caracteriza por su compromiso con el medio ambiente, la seguridad de sus empleados, la ejecución profesional de sus contratos y su capacidad para satisfacer las necesidades técnicas de cada cliente.

Entre sus principales clientes se encuentran proyectos grandes como Veladero, Pachón, Josemaría, en San Juan, Cerro Moros y Vanguardia en Santa Cruz, así como también operaciones en Catamarca y en Chile.

La empresa cuenta con una amplia variedad de equipos de perforación, principalmente con sistemas de diamantina, siendo marcas como Boart y Sandvik las más utilizadas. Estos equipos trabajan con distintos diámetros, desde HQ hasta PQ, según la necesidad específica del terreno. En el caso de los pozos de agua, se emplea el sistema de aire reverso, adecuado para trabajos profundos en la mina. Los aditivos utilizados en el proceso de perforación son biodegradables, incluyendo aceites vegetales, polímeros y sellantes. Un ejemplo de aditivo que utilizan es  el  “soft water” con control de pH y dureza.

Realiza la construcción de plataformas mediante la nivelación del terreno, buscando siempre que queden lo más lisas posible para asegurar un trabajo eficiente y seguro.

Actualmente, Ecominera cuenta con alrededor de cien empleados, distribuidos entre la base y los diferentes proyectos en ejecución. Opera diariamente con aproximadamente diez equipos que se encuentran activos en servicio. El mantenimiento de estos equipos se realiza cada 800 horas de uso. El tiempo estimado para el armado y desarmado de cada equipo es de seis hora. Para el traslado de sus equipos utilizan el método “Rol on-off” que se refiere a un sistema de transporte donde la maquinaria o los vehículos pueden entrar y salir de un medio de transporte (como un camión) por sus propios medios o rodando sin necesidad de desarmarlo.

Los equipos que utiliza la empresa son propios; no están disponibles para la venta ni alquiler. En todos los casos en los que se prestan servicios, Ecominera provee también el personal calificado, asegurando así que el trabajo cumpla con los estándares técnicos requeridos por los clientes. Por último, los contratos que establece la empresa suelen ser relativos, es decir, se adaptan de forma flexible a cada proyecto y necesidad específica.

Son muy estrictos con su seguridad, por lo tanto, según la perforadora que van a operar utilizan EPP (equipos de protección personal) específicos como suelen ser los guantes de baqueta de alto impacto, casco de seguridad y su respectiva indumentaria.