Fuerzas entre cargas eléctricas.

Carga eléctrica

La unidad que se utiliza para medir las cargas eléctricas en el S.I. se denomina Coulomb (se simboliza con la letra C), y se define como la cantidad de electrones que posee en exceso un cuerpo con respecto a lo que posee en su estado neutro. La equivalencia en electrones es la siguiente:

1 C=6,25x1018 electrones

“1 C corresponde a 6,25x1018 electrones en exceso (si la carga del cuerpo fue negativa), o en defecto (si la carga del cuerpo fue positiva)”

Equivalencias

- 1 milicoulomb = 1 mC = 10-3 C

- 1 microcoulomb = 1 μC = 10-6 C

- 1 nanocoulomb = 1 nC = 10-9 C

Calcule las siguientes equivalencias

- De 0,23 mC a C

- De 0,79 μC a C

- De 250 nC a C

Fuerza eléctrica. Ley de Coulomb

Se emplea para calcular la fuerza de atracción o repulsión que existen entre dos cargas eléctricas o cuerpos cargados eléctricamente.

Fuerza Eléctrica. Ley de Coulomb.

“La fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales q1 y q2, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r que las separa”. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera:

F=KQ1Q2d2

Donde la constante K es la llamada constante electroestática, y depende del sistema de unidades empleado. En el Sistema Internacional de Medidas, su valor es:

K=9x109Nm2C2

En donde:

F= Fuerza eléctrica en Newtons (N)

K=Constante de proporcionalidad (constante electroestática)

q1 y q2 = Cargas eléctricas en Coulombs (C)

d= Distancia entre las cargas en metros (m)

Corriente eléctrica

A partir de los experimentos iniciales del físico francés Dufay quedo plenamente establecida la capacidad de los conductores (metales) para permitir el movimiento o transporte temporal de las cargas. Sin embargo, fue el anatomista L. Galvani quien en 1791 a partir de experiencias presento los resultados, en donde el transporte de cargas entre un metal y el músculo de una rana se pudo establecer que el tejido muscular es un conductor. Este experimento sentó las bases para que se intuyera la corriente eléctrica en otros materiales. Se puede decir entonces que Galvani es el padre de la corriente eléctrica.

Es el movimiento o flujo de cargas eléctricas a través de un conductor.

Por lo tanto, diremos que la corriente eléctrica:

Desplazamientos de las cargas

“La intensidad de la corriente eléctrica (I) es la cantidad de cargas (Q) que fluyen por unidad de tiempo (t)”.

INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA

I=Qt

Matemáticamente se expresa del siguiente modo:

Donde

- I es la corriente eléctrica y su unidad es el ampere (A).

- Q es la carga.

- t es el tiempo.

1 A=1Cs

Es decir:

RESUMEN DE FORMULAS

| Ley de Coulomb: F=KQ1Q2d2 | Intensidad de corriente: I=Qt |
| --- | --- |
| Para calcular la distancia: d=KQ1Q2F | Para calcular la carga eléctrica: Q=I.t |
| Para calcular el valor de la carga eléctrica: Q2=F. d2K.Q1 | Para calcular el tiempo: t=QI |