Informe sobre la empresa Eco Minera

Eco Minera S.A. en San Juan, es una empresa Argentina de mas de 20

años, que ofrece servicios especializados en minería, particularmente en

construcción y perforación

-La empresa cuenta con equipos modernos

-con un equipo técnico altamente capacitado

- tambien con cuidados ambientales y responsabilidad social.

Durante nuestra visita nos recibió Claudia Mosi (encargada de recursos humanos) ,Martina y Valeria cortez ( encargadas de higiene y seguridad) y Emiliano Luna (perforista profesional) ellos nos mostraron un video  de el proceso de perforación y los componentes

En el video nos mostraron, como se realizan las perforaciones y el montaje de las maquinas.

Aparte nos brindaron informacion de algunos componentes como por ejemplo:

-Características del tubo exterior, que soporta y guía todo el sistema,

destacando sus partes como

-Corona: que se encarga de romper la roca

-Escariador

-Anillo estabilizador

-Barril o tubo exterior

Detalle del tubo interior, que protege y resguarda las muestras extraídas

y tambien

Sus partes como

-Zapata o porta resorte

-Resorte

-Anillo

-Tubo interior

-Cabezal del tubo interior

-La variedad de coronas según las condiciones geológicas ya sea desde

terrenos blandos a muy duros. Etc

Luego de que nos den todas la informacion de todos los tipos de perforadora, les hicimos preguntas que no sabiamos, luego salimos de nuevo a explorar su almacenamieto donde tiene todos sus repuestos y maquinas, donde Emiliano nos iba explicando todos sus funcionamientos y tipos de cuidados, algunos ejemplos de los tipos de perforadora que nos dio fueron las siguientes.

La perforación diamantina (DDH): sirve para la obtención de muestras continuas de roca con precisión.

-Alcanza hasta unos 2.000 metros de profundidad.

-tiene tamaños de barrena disponibles como PQ, HQ, NQ, BQ,

adaptándose a la necesidad del estudio.

-Maquinarias utilizadas Sandvik 710 reconocidas por su precisión y

rendimiento.

-La perforación con aire reverso (RC): sirvenpara campañas rápidas y de gran volumen

-tiene una profundidad máxima de trabajo: 680 metros.

-Diámetros que usan es el PQ y el mas chico NQ

Luego de la explicacion de emiliano de todas las perforadoras, volvimos a la oficina a seguir realizando preguntas que no nos quedaban claras,a donde nos las respondian los encargados y el perforista Emiliano.

Unas de las preguntas que le hicimos fue de en que consiste la

perforacion de precorte

-Nos respondieron que la perforacion de precorte consiste en una

tecnica para marcar banco de voladura, mayormente es utilizada en

minas con 3-4,5mm

-tambien le consultamos sobre que minas son las principales clientes, y

nos repondieron que los principales son Veladero, Gualcamayo, Cerro

vanguardia, Vicuña, Santa Cruz entre otra

- por ultimo preguntamos con cuantos personales cuentas y

respondieron que cuentan con 1000 en genera y 200 en base

Luego de realizar dichas preguntas la empresa nos dio un desayuno, y al terminar nos retiramos de vuelta al colegio.